| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ústředna EPS | Analogová adresovatelná ústředna elektrické požární signalizace s modulovou strukturou s kapacitou až 256 prvků. Ústřednu je možno doplnit o modul komunikace umožňující připojení tabla obsluhy, jednotek výstupů, vstupně/výstupních jednotek, OPPO a ZDP. Pro síťování až 16-ti ústředen a tabel obsluhy po izolovaném vedení je možno doplnit ústřednu o modul komunikace. Modulová struktura. Grafický displej s podsvícením zobrazující stavy systému. Strukturované menu ovládané pomocí multifunkčních tlačítek. Strukturovaná paměť na více než 1000 událostí systému. Možnost připojení tiskárny. Připojení PC přes USB nebo sériový port. Konfigurace a diagnostika systému z PC. Aktualizace firmware ústředny pomocí PC. Kompatibilita se stávajícími hlásiči. 2 pozice pro linkové či smyčkové moduly (připojení až 256 prvků). 1 pozice pro modul komunikace po jednoduché nebo kruhové lince umožňující připojit až 16 zařízení. 1 pozice pro modul komunikace po izolované jednoduché nebo kruhové lince umožňující vzájemné propojení až 16 ústředen a tabel obsluhy. 3 programovatelné vstupy. 6 programovatelných výstupů. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Hlásič kouře ionizační interaktivní | základní citlivost hlásiče; monitoruje zvýšení koncentrace okolního kouře oproti klidovému stavu, který průběžně kompenzuje klimatické a další vlivy (teplota okolí, tlak apod.); nastavitelná citlivost na zplodiny. Napájení z ústředny dle Pč.1- viz ústředna EPS | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Hlásič kouře optický adresovatelný | Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření. Nastavitelné parametry, citlivost. Napájení z ústředny dle Pč.1- viz ústředna EPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Hlásič kouře optický interaktivní | Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření. Nastavitelné parametry, citlivost. Napájení z ústředny dle Pč.1- viz ústředna EPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Hlásič multisensorový interaktivní | Kombinace dvou principů - reaguje na částice kouře na principu detekce rozptýleného infračerveného záření a zároveň reaguje na teplotu a její změny. Napájení z ústředny dle Pč.1- viz ústředna EPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Hlásič teplot interaktivní | Hlásič obsahuje program- měření okolní teploty, vyhodnocení požárové situaci, dle nastavitelných parametrů. Napájení z ústředny dle p.č. 1, viz ústředna EPS. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Hlásič kouře optický pro autonomní zásuvky | Reaguje na zplodiny hoření - viditelné i neviditelné částice kouře (aerosoly) na principu detekce rozptýleného infračerveného záření, nastavitelná citlivost a hlídání zaprášení. Napájení z ústředny dle p.č. 1, viz ústředna EPS. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Sotfware + kabel | Software pro konfiguraci EPS dle Pč.1- viz ústředna EPS, propojovací prvky (kabel) pro komunikaci PC-ústředna EPS dle Pč.1- viz ústředna EPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Tester požárních hlásičů | Tester k otestování funkčnosti hlásičů dle Pč.2,3,4,5,6,7 | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Adresovatelný maják se sirénou | Modul je napájen impulsním napětím z hlásicí linky ústředny EPS dle Pč.1- viz ústředna EPS. Obsahuje zdroj pro napájení vlastních elektronických obvodů a obvod pro ovládání sirény. Obsahuje rovněž měnič napětí pro sirénu 19÷22 V pro rozsah vstupního napětí 8÷28V (AKU 9V nebo externí napájení 8÷28V). Při splnění definovaných podmínek je aktivován výstup pro sirénu. | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Router | Port WAN: 1x10/100BaseTX (RJ45) Port LAN: 4x10/100BaseTX (RJ45) Management, monitoring a konfigurace: WEB management Podporované směrovací protokoly: N/A Podporované protokoly a standardy: RADIUS Podporované protokoly VPN: PPTP Další funkce: SPI Firewall - Stateful Packet Inspection Podpora sítí Wireless LAN: IEEE 802.11n Šifrování: • 128 bit WEP • WPA - Wi-Fi Protected Access | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Provozní kniha EPS | Provozní kniha EPS | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Komunikační modul | Umožňuje připojení prvků na kruhové nebo jednoduché vedení mezi ústřednu EPS dle Pč.1- viz ústředna EPS a Tablemobsluhy, jednotky výstupů, vstupně/výstupní prvky, OPPO, ZDP | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | IP telefon drátový | Adresář s kapacitou až 300 záznamů. Paměť až 100 posledních volaných čísel, 100 příchozích čísel a 100 zmeškaných volání. Import vlastní vyzváněcí melodie Funkci QoS (ToS/VLAN, DSCP) | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Dvojzásuvka RJ 45 UTP CAT5E | Dvojzásuvka na zeď pro PC síť | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Instalační krabice pod dvojzásuvku 28 mm | Krabice pro zabudování dvojzásuvky dle Pč.2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Koncovka RJ45 8p8c | Konektor RJ-45 | 3000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Switch 24 portů | Stolní swich 24x 10/100/1000 Mbit/sec se sníženou spotřebou, schopností vypnout napájení nevyužitých portů, přizpůsobení spotřeby energie dle délky připojeného kabelu. Podporované protokoly: IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | IP kamera s optickou detekcí | IP kamera - antivandal,v minidom krytu s integrovanou inteligentní videoanalýzou pro provádění detekce ohně a kouře v obrazu, detekční algoritmus (VSD), detekce kouře kdekoliv ve svém zorném poli, libovolné výšce a směru, Integrovaný záznam v kameře ICR | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | Akumulátor | AKU 12V/17Ah | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Notebook | Display min. 17.3" LED minimální rozlišení 1600x900 minimálně 4 GB RAM 64 bitový procesor harddisk minimálně 640 GB (ochrana akcelerometrem) grafická karta s vlastní pamětí minimálně 1 GB DVD, wifi, Bluetooth, webkamera HDMI, Express Card slot, 1x eSATA slot klávesnice s numerickou částí, multidotykový touchpad, brašna, bez OS | 12 |  |  |  |  |  |
| 22 | Operační systém | Operační systém s možností převedení na jiný počítač. OS určený pro firemní prostředí. Kompatibilní s ICT používanou na SOUE. Kompatibilní s dodaným HW. Plná podpora vícejádrových procesorů, grafických karet splňujících standard DirectX 11. Možnost připojení k doméně, možnost zálohování po sítí. Možnost provozovat dodaný SW. Česká mutace. Nutno dodat nejnovější edici/verzi. | 12 |  |  |  |  |  |