| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generátor funkcí 0.5Hz - 5MHz s čítačem 100MHz | Řízení střídy průběhu Průběhy:sinusovka, trojúhelník a obdélník 0,5Hz - 5MHz Vestavěný měřič kmitočtu Čítač kmitočtu do 100MHz Typ zobrazovače LED 6místný Amplituda 10 Vpp ( 50 Ohm) Zeslabení -20 dB ± 1 dB x 2 Tolerance impedance ±10% Nastavení střídy 80%:20%:80% Zkreslení sinusového průběhu 1%, Výstup TTL 3 Vpp Nastavení kmitočtu napětím (VCF) 0-10 V Spouštění čas. základny 0,5...30 s Napájení:230 VAC ±15%, 50/60 Hz Příslušenství: 2 měřicí šňůry s konektorem BNC; napájecí kabel | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mikropájka s příkonem 48W | Vypínač se světelnou indikací zapnutí Výměnný hrot Napájení: 230 V / 50 Hz Příkon: 48 W Plynule nastavitelná teplota v rozsahu od 150 do 450 °C | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Měřící kabely s hroty | Měřící šňůra 1 pár barva černá/červená průměr kabelu 2mm flexibilní kabel s PVC izolací | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Laboratorní zdroj 0 - 30V/3A, plus pomocné napětí 5V/1A | 2 zobrazovače LED (napětí, proud) Současný odečet napětí a proudu Plynulé nastavení napětí a proudu (hrubé a jemné nastavení) Indikátor režimu konstantního napětí nebo proudu Pomocný napěťový výstup 5VDC/1A Ochrana proti přetížení Hrubé a jemné nastavení hodnot napětí a proudu Rozsah výst. napětí: 0...30 V DC Stabilizace napětí: 0,01% + 2 mV Ochrana proti přetížení Zvlnění a šumy napětí (nereg.): 2 mV Přesnost výst. (nereg.) napětí: ±1% Zdroj napájení 110/230 V 50/60Hz | 6 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ruční digitální osciloskop 10MHz | Maximální vzorkovací frekvence:10 MHz pro periodické děje (2 MHz pro jednorázové) Maximální vstupní šířka pásma:2 MHz (–3dB při 50mV) Vstupní impedance:1MΩ, 20pF Maximální vstupní napětí:100Vp (AC+DC), 200Vpp (jen AC) Vstupní vazba:AC, DC, GND Spouštěcí módy: Run, normal, once, roll mód LCD displej:64 × 128 bodů Napájecí adaptér | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Mikropájka s příkonem 48W | Vypínač se světelnou indikací zapnutí Výměnný hrot Napájení: 230 V / 50 Hz Příkon: 48 W Plynule nastavitelná teplota v rozsahu od 150 do 450 °C | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Měřící kabely s hroty | Měřící šňůra 1 pár Barva černá/červená Průměr kabelu 2mm Flexibilní kabel s PVC izolací | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Měřič odporu, indukčnosti a kapacity a tester tranzistorů a diod | Měření odporu 0,01 Ω až 20 MΩ Měření indukčnosti 0,1 μH až 200 H Měření kapacity v 0,1 pF až 2000 μF Měření tranzistorů Hfe, Iceo (NPN, PNP) Měření diod, test propojení Funkce DATA HOLD Ochranné pouzdro | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Generátor funkcí 0.5Hz - 5MHz s čítačem 100MHz | Řízení střídy průběhu Průběhy: sinusovka, trojúhelník a obdélník 0,5Hz - 5MHz Vestavěný měřič kmitočtu Čítač kmitočtu do 100MHz Typ zobrazovače LED 6místný Amplituda 10 Vpp ( 50 Ohm) Zeslabení -20 dB ± 1 dB x 2 Tolerance impendance ±10% Nastavení střídy 80%:20%:80% Zkreslení sinusového průběhu 1%, Výstup TTL 3 Vpp Nastavení kmitočtu napětím (VCF) 0-10 V Spouštění čas. základny 0,5...30 s Napájení:230 VAC ±15%, 50/60 Hz Příslušenství: 2 měřicí šňůry s konektorem BNC, napájecí kabel | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Kombinovaná pájecí/odpájecí/horkovzdušná stanice | Trojkombinace mikropáječky, odsávačky a horkovzdušné páječky. Jednotlivé přístroje jsou zcela nezávislé. Horkovzdušná páječka: 280W Hrotová páječka: 60W Odsávačka: 190W Páječka: rozsah teploty: 200~480°C , topné těleso keramické Odsávací stanice: teplota odsávacího hrotu 280~450°C, čerpadlo membránové, průtok vzduchu 0,3..24l/min, tlak vakua 680mmHg příkon elektromotoru 130W/220 Teplota odsávacího hrotu: 280~450°C | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Laboratorní zdroj , 0 - 30V/3A, plus pomocné napětí 5V/1A | 2 zobrazovače LED (napětí, proud) Současný odečet napětí a proudu Plynulé nastavení napětí a proudu (hrubé a jemné nastavení) Indikátor režimu konstantního napětí nebo proudu Pomocný napěťový výstup 5VDC/1A Ochrana proti přetížení Hrubé a jemné nastavení hodnot napětí a proudu Rozsah výst. napětí: 0...30 V DC Stabilizace napětí: 0,01% + 2 mV Ochrana proti přetížení Zvlnění a šumy napětí (nereg.): 2 mV Přesnost výst. (nereg.) napětí: ±1% Zdroj napájení 110/230 V 50/60Hz | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mikropájka s příkonem 48W | Vypínač se světelnou indikací zapnutí Výměnný hrot Napájení: 230 V / 50 Hz Příkon: 48 W Plynule nastavitelná teplota v rozsahu od 150 do 450 °C | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Sonda k osciloskopu do 40MHz | Přepínač 1:10, 1:1 do 4MHz (105pF) x10 do 40MHz (16pF) Délka: 120cm S odnímatelnou krokosvorkou a háčkem na hrotu sondy Kompenzační trimr pro nastavení správného průběhu Max. vstupní napětí: 150Vp-p/1MHz/x1 300Vp-p/1MHz/x10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Měřící kabely s hroty | Měřící šňůra 1 pár, barva černá/červená Průměr kabelu 2mm Flexibilní kabel s PVC izolací | 1 |  |  |  |  |  |