| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vývojová deska pro 8-bitové jednočipové mikropočítače s JTAG rozhraním | Deska obsahuje patici pro 8-bitové jednočipové mikropočítače s JTAG rozhraním. Deska musí obsahovat tyto základní periferní obvody:spínače, LED indikátory, 7-segmentový 4-místný displej LED, 2-řádkový LCD displej 2x16 znaků, sériová paměť EEPROM, teplotní senzor DS18B20, patice pro MMC/SD karty, výkonové výstupy 500 mA, hodiny reálného času, interface ISP a USB, přijímač IR záření, převodník RS 232 na RS 485, vč. propojovacích vodičů mezi porty procesoru a periferiemi | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | JTAG-USB programátor | JTAG-USB adaptér k programování a ladění aplikací s jednočipovými mikropočítači. Adaptér musí být kompatibilní s výše uvedenou vývojovou deskou. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | USB disketová mechanika 3,5“ | Externí USB disketová mechanika 3,5“ | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Univerzální vývojová deska pro jednočipové mikropočítače | Vývojová deska pro výuku 8-bitových jednočipových mikropočítačů a obsluhu těchto periferních obvodů : LED indikátory, 7-segmentový displej 4-místný, 2-řádkový LCD displej, budič krokového motoru, 8-bitový A/D převodník, RS232, teplotní senzor, IR vysílač, IR přijímač, RC5- IR přijímač, sériová EEPROM, spínače, 4x4 maticová klávesnice, DC motor budič, hodiny reálného času s připojením I2C sběrnicí, EEPROM s připojením I2C sběrnicí. Deska je univerzální pro více typů jednočipových mikropočítačů od jednoho výrobce, obsahuje ISP programátor | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Síťový napájecí zdroj 12V | Síťový napájecí zdroj 12V, 2000mA, spínaný | 15 |  |  |  |  |  |
| 6. | Laboratorní napájecí zdroj | Laboratorní napájecí zdroj, výstupní napětí regulovatelné 0-30V/3A včetně nastavení omezení proudu, pevné napětí 5V/1A , event. 12V/1A | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Originální programovací zařízeni | Originální programovací zařízeni pro vývoj aplikací s jednočipovými mikropočítači použitých ve vývojové desce. Programovací zařízení musí komunikovat s laděnou aplikací přes JTAG rozhraní a též přes rozhraní debug WIRE. Musí umožňovat plnou real time emulaci všech digitálních i analogových funkcí procesoru. Komunikace programového zařízení s PC přes USB port s možností napájení aplikace z tohoto portu. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | USB disketová mechanika 3,5“ | Externí USB disketová mechanika 3,5“ | 5 |  |  |  |  |  |
| 9. | Logická sonda & pulser | Logická sonda včetně pulser-u (generátoru jednorázových testovacích impulsů) pro řadu logických obvodů TTL a CMOS | 15 |  |  |  |  |  |
| 10. | Logický analyzátor s USB připojením | 8-kanálový logický analyzátor připojitelný k PC přes USB rozhraní | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | USB disketová mechanika 3,5“ | Externí USB disketová mechanika 3,5“ | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | SW vývojový systém pro 8-bitové jednočipové mikropočítače | SW vývojový systém musí obsahovat: překladač jazyka C, macro assembler, linker, simulátor jádra, programátor flash paměti (downloader) a ladicí systém (debuger) s podporou JTAG rozhraní. SW musí podporovat OS používaný v SOUE Plzeň a JTAG programátor – pč. 2. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | PC sestava včetně LCD | 64 bitový procesor Min. 3 GB RAM 500 GB HDD (7200 rpm) - SATA DVD RW, LPT, COM, bez OS Čtečka karet, USB LED display min. 20", rozlišení 1600x900, jas 250 cd/m2 1x VGA, 1x DVI Kontrast 1000:1 | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Operační systém | Operační systém s možností převedení na jiný počítač. OS určený pro firemní prostředí. Kompatibilní s ICT používanou na SOUE. Kompatibilní s dodaným HW. Plná podpora vícejádrových procesorů, grafických karet splňujících standard DirectX 11. Možnost připojení k doméně, možnost zálohování po sítí. Možnost provozovat dodaný SW. Česká mutace. Nutno dodat nejnovější edici/verzi. | 15 |  |  |  |  |  |