| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ventilátor nástěnný Ø 100mm | - příkon 24W. - otáčky 2400. - hluk do 38 dB. - krytí IP34. - maximální teplota 40⁰ C. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ventilátor nástěnný Ø 100mm | - příkon 13W. - otáčky 2500. - hluk do 33 dB. - krytí IP44. - maximální teplota 40⁰ C. | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. | Plast. rozvodnice v nástěnném provedení pro vestavnou hloubku přístrojů 70 mm; do 63A; IP 30; jednořadová – 13 modulů | - rozměr: š = 250 mm; v = 250 mm; h = 103 m. - doplnění o zadní izolační stěnu splňující požadavky na tř. izolace II. - v bocích skříňky jsou předlisovány otvory pro kabelové vývody. - dodány se svorkovnicemi PE/N. - barevný odstín RAL 9010. - polykarbonátová dvířka průhledná. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10 A | - jmenovité napětí 230 V. - citlivost na střídavé i pulsující stejnosměrné proudy. - vypínací schopnost 6 kA. - nadproudová ochrana s charakteristikou B. - vypínací proud do 30 mA. - optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto – zapnuto. - optická signalizace příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy) –. v pravé části v úrovni krytky. - páčka v barvě šedé. - vpravo dole modré zkušební tlačítko s vylisovaným písmenem T. - vlevo dole krytka pro popi. - montáž na DIN EN 50 022ový štítek. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16 A | - jmenovité napětí 230 V. - citlivost na střídavé i pulsující stejnosměrné proudy. - vypínací schopnost 6 kA. - nadproudová ochrana s charakteristikou B. - vypínací proud do 30 mA. - optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto – zapnuto. - optická signalizace příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy) –. v pravé části v úrovni krytky. - páčka v barvě šedé. - vpravo dole modré zkušební tlačítko s vylisovaným písmenem T. - vlevo dole krytka pro popisový štítek. - montáž na DIN EN 50 022. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Proudový chránič 1+N 25A | - jmenovité napětí 230 V. - citlivost na střídavé proudy – AC 30. - optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto – zapnutoA. - ukazatel příčiny vypnutí (pomocí návě. nahoře nad páčkoutí žluté barvy) – v levé části. - teplota okolí -25 až + 40 ⁰C. - odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20μs). - možnost připojení fázovou přípojnicí. - možnost montáže pomocných kontaktů. - připojitelnou vodičů: 25 – 63 A do 25 mm². - páčka v barvě šedé. - vpravo nahoře modré zkušební tlačítko s vylisovaným písmenem T. - dole přes celou šířku přístroje krytka pro popisový štítek. - montáž na DIN EN 50 022. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Proudový chránič 3+N 25A | - jmenovité napětí 230/400 V. - citlivost na střídavé proudy – AC 30 mA. - optický ukazatel stavu kontaktů vypnuto – zapnuto. - ukazatel příčiny vypnutí (pomocí návěstí žluté barvy) – v levé části. nahoře nad páčkou. - teplota okolí - 25 až + 40⁰C. - odolnost proti proudovým rázům do 250 A (8/20μs). - možnost připojení fázovou přípojnicí. - možnost montáže pomocných kontaktů. - připojitelnou vodičů: 25 – 63 A do 25 mm². - páčka v barvě šedé. - vpravo nahoře modré zkušební tlačítko s vylisovaným písmenem T. - dole přes celou šířku. - montáž na DIN EN 50 022p ístroje krytka pro popisový štítek. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Impulsní relé 16A; 1S | - jmenovité napětí 230 V. - relé pro spínání a vypínání obvodů osvětlení, klimatizace apod.. Ovládání impulsem, např. běžnými instalačními tlačítky.. Každým impulsem dochází ke změně stavu kontaktů.. - každé relé lze vybavit pomocným kontaktem a příslušenstvím pro. centrální ovládání. - připojitelnou vodičů: plný 1,5 až 6 mm²; lanko 1 až 4 mm². - konstrukce dle EN 669-1; EN 669-2-2. - vlevo ukazatel stavu kontaktů vypnuto – zapnuto. - dole přes celou šířku přístroje krytka pro popisový štítek. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Detektor pohybu | - spínání a řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního. osvětlení a pohybu osob. - jmenovité napětí 230V. - jmenovitý proud 10A AC. - krytí IP55. - nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux. - zpoždění při vypnutí 5 s až 15 min. - možnost vytváření impulsů. - poloměr 12 m při úhlu detekce 360⁰. - barva bílá. - s možností nástěnné a stropní montáže. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10. | Svítidlo s detektorem pohybu | - spínání a řízení osvětlení v závislosti na intenzitě denního. osvětlení a pohybu osob. - jmenovité napětí 230 V. - jmenovitý proud 10A AC. - krytí IP 55. - nastavitelný práh intenzity osvětlení 5 až 1000 lux. - zpoždění při vypnutí 5s až 15 min. - možnost vytváření impulsů. - poloměr 12 m při úhlu detekce 220⁰. - barva bílá. - s možností nástěnné a stropní montáže. | 4 |  |  |  |  |  |
| 11. | Stmívač | - připojení: 3 vodičové bez NULY. - jmenovité napětí 230 V AC, tolerance ± 15%. - příkon v klidu 3VA. - výstupní výkon – odporová zátěž: 10 – 300VA. – induktivní zátěž: 10 – 150VA. - délka řídícího impulsu: min. 10 ms; max. neomezená. - pojistka výměnná uživatelem 1,6A / 250V. - vývody: vodič CY; průřez 0,5 mm²; délka 90 mm. - provozní teplota 0 až +50⁰ C. | 6 |  |  |  |  |  |
| 12. | Časové relé | - připojení: 3 vodičové bez NULY. - jmenovité napětí 230V AC, tolerance ± 15%. - příkon v klidu 4VA. - výstupní výkon – odporová zátěž: 10 – 160VA. – induktivní zátěž: 12 – 100VA. - délka řídícího impulsu: min. 10 ms; max. neomezená. - pojistka výměnná uživatelem 1A / 250V. - vývody: vodič CY; průřez 0,5 mm²; délka 90 mm. - provozní teplota 0 až +50⁰ C. | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | Sporáková kombinace 3x400V, 25A, s kontrolkou nástěnná |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 14. | Žárovka úsporná s LED diodami, 230V, 25-60W, E27 | Tvarově různé | 5 |  |  |  |  |  |
| 15. | Žárovka úsporná s LED diodami, 230V, 25-60W, E14 | Tvarově různé | 5 |  |  |  |  |  |