| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kamerová ústředna | Ústředna slouží k přenosu poplachových zpráv obrazových souborů ze zařízení po síti GSM/GPRS. Plní následující funkce: vysílání varovné SMS při poplachu, volání na zvolené číslo při poplachu, odposlech narušeného prostoru, přenos obrazových souborů pomocí elektronické pošty, přenos obrazových souborů na počítač, uložení obrazových souborů na SD kartu, dálkové ovládání výstupu pomocí zpráv SMS, dálkové ovládání výstupu pomocí provolání. Kamerová ústředna obsahuje: - GSM/GPRS rozhraní - rozhraní RS232 - držák karty SIM a pro kartu SD - 2 programovatelné vstupy a výstupy - vstup pro externí mikrofon | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Technické údaje: nap.napětí 8-15 V, odběr (při vypnutém osvětlení) max.100mA, počet/typ vstupu 2/odbočkou aktivace vstupu sepnutím na -12V význam vstupu, spouštění aktivačního řetězce 1 až 8, vstupní odpor, vstup 1 - 470 Ω, vstup 2 – 100 až 23000 Ω, počet aktivačních řetězců 8, spouštění řetězce - změnou vstupu, pomocí SMS zprávy, spínač výstupu 1, otevřený kolektor optočlenu.max. 50 mA, 60V DC, významy vstupů, aktivace provoláním, pomocí SMS, aktivace z aktivačního řetězce, parametrizace z PS-RS232, 115 200 Bd, přenos GSM/GPRS 850/1800/1900 MHz Class10, MS ClassB výstupní výkon GSM/GPRS 2W(+33dBm) pro 850/900 Mhz 1W(+30dBm) pro 1800/1900 MHz |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kamerová jednotka | K záznamu snímků používat vlastní paměť i přenášení snímků ve spolupráci s ústřednou pomocí sítě GSM/GPRS a ukládat je na standardní kartu typu SD. Obsahuje: - barevnou kameru s rozlišením max.640x480 pixelů - paměť flash s kapacitou 0,5 MB rozhraní RS485 - 1 programovatelný vstup - přisvícení pomocí 4 bílých diod - vstup pro spínání externího osvětlení Technické údaje: Napájecí napětí volitelné 8-15 V/3-308 V odběr (při vypnutém osvětlení) max. 50 mA/max.120mA typ kamerového modulu úhel záběru kamery 109˚ snímek JPEG barevný 80x64,160x128, 320x240,640x480 pixelů série snímků/interval 1-16/1-99 s intervaly monitorování 1-99 min paměť snímků 4Mbit max. 60 snímků typ vstupu optočlen, aktivace vstupu sepnutím na -UB proud vstupu ≤ 0,1mA pro rozepnutí ≥1mA pro sepnutí vstupní odpor nastavitelný 100-2300 Ω zpoždění vstupu 0-255s spínač přisvícení/doba/čas otevřený kolektor, max.0.5 A,40 V/0-99 s nastavitelný v rámci 24 hod. Přenos dat/rychlost drátový RS 485, bezdrátový 2.4 GHz 115 200 Bd | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | SD karta 2GB | Secure digital karta s kapacitou 2MB.rychlost dat je 2MB/s a rychlost zápisu dat 1.5 MB/s. Nízká spotřeba pro delší výdrž baterií | 3 |  |  |  |  |  |
| 4. | Síťový adapter ke kamerové ústředně | Technické údaje: rozsah vstupního napětí 90-264 V AC rozsah frekvence 47-63 Hz výstupní napětí 12 V DC výstupní proud 2 A max. stabilita výstupního napětí +- 5% rozsah pracovních teplot 0-40˚C ochrany proti: zkratu, přepětí, vstupní nárazový proud 1A RMS max. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Infradetektor pohybu - vnitřní | Technické údaje: nap.napětí 9 – 14 V DC úhel záběru 90˚ vějíř 46 detekčních vrstev digitální čítač pulsů teplotní kompenzace montážní výška 1 – 4 m EOL odpory s volitelnou hodnotou pro ALARM i TAMPLER odběr 12 mA držák detektoru na stěnu držák detektoru na strop dosah 15 m. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | GSM anténa ke kamerové ústředně | GSM magnetická anténa s 5 m kabelem (SMA konektor) | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Servisní kablík | Propojka jack 2,5mm/Canon 9 pro propojení se sériovým portem /PC | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Ovladač revizní jízdy - konektorovaný | Určen k montáži na střechu výtahové klece. Osazen: dveřmi tlačítky pro jízdu nahoru a dolů přepínačem normální jízda/revizní jízda vypínačem STOP s aretací tlačítkem nouzového signálu síťovou zásuvkou 230 V piezosirénou technické údaje: napětí zásuvky 230 V/50 Hz rozměry skříňky(š x v x h) 350x300x150 průřez přip.vodičů max. 4 Mm2 stupeň krytí IP 20 popisky tlačítek české | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Inovační sada pro jednorychlostní výtah | Určena jako náhrada starých reléových výtahů. Obsahuje desku s elektronikou, hlavní svorkovnici pro připojení motoru, brzdy a odkl. magnetu, pomocnou svorkovnici pro připojení napájení, jistič pro obvod 48 V. Elektronika umožňuje různé typy sběrného řízení, automatické parkování, ovládání odkláněcího magnetu (automatické dveře), řízení displejů, indikace směru jízdy, ovládání světla v kleci, indikaci přetížené kabiny, dobíjení připojeného akumulátoru, spínání nouzového osvětlení 12 V, možnost rozšíření o další funkce (vyšší počet podlaží, snímání patrových přepínačů), umožnit připojení venkovní volby plochým zářezovým kabelem, možnost upevnění akumulátoru (12 V/1,2Ah). | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Technické údaje: rozměry včetně silenbloků (š x v x h) 350x500x125 napětí bezp. obvodu 48 V st. napětí brzdy 48 V ss napětí odkláněcího magnetu 48 V ss napětí osvětlení klece 24 V- 230 V st základní počet stanic max. 15 (rozšiřitelné modulem) stykače 3 ks |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Modul univerzálního rozhraní | Modul univerzálního rozhraní pro počítač typu PC se používá pro účel nastavování, oživování a parametrizaci systémů kamerových komponent. Technické údaje: napájení z USB portu počítače typu PC. Komunikace sériová linka RS 485 nebo bezdrátově 2,4 Gb | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dorozumívací zařízení | Dorozumívací zařízení pro vestavné telefonní zařízení, určeno pro volání na předem nastavenou stanici. Připojení na účastnické vedení pobočkových telefonních ústředen nebo přímo na telefonní linku. Umožňuje hlasitý duplexní provoz bez přepínání hovor/poslech. Aktivace se provede galvanicky volným spínacím kontaktem externího tlačítka. Reakční doba na stlačení tlačítka se dá dálkově nastavit. Ukončení spojení se provede automaticky po 3. min nebo obsazovacím tónem ústředny. Nastavení, změny přednastavených čísel nebo kontrola zpráv se provede ze zařízení dálkově z jiné telef .stanice s tlačítkovým přístrojem (i z mobilního telefonu). Všechny údaje zůstanou zachovány i při odpojení od linky nebo napájení. Proti neoprávněné změně údajů je přístup chráněn kódem. Technické údaje: napájení 9-15 V volba pulsní i tónová rozteč upevňovacích otvorů desky 122 x 57 mm provozní teplota -10 až 50˚C | 1 |  |  |  |  |  |
| 12. | GSM komunikátor | Řízený mikroprocesor plně programovatelný pro koncové telekomunikační zařízení. Telefonní VoIP adapter připojuje standardní telefon k IP-založené datové síti. Obsahuje rozhraní pro připojení širokopásmového modemu nebo routeru. Na dva analogové porty možno připojit libovolnou kombinaci dvou telefonů. Technické údaje: specifikace rozhraní 1x port WAN Ethernet, 1x port LAN Interface 2x port FXS možnost nastavení jako router a firewall splňuje FCC Part 15 Class B,CE Mark.RoHS konfigurace pomocí web prohlížeče, možnost vzdálené správy. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13. | Deska sběru chyb | Deska sběru chyb je určena pro záznam chyb a událostí, které mohou vznikat při provozu výtahu. Deska se připojuje k jednotce řízení. Na základě záznamů chyb a událostí lze potom zpětně monitorovat chování výtahu za účelem analýzy a odhalení závady. Záznamy jsou uchovávány v paměti desky. Každá chyba je zapsána s aktuálním časem, který je zálohován baterií na desce. Technické údaje: napájecí napětí 5 V ss napájecí proud max.30 mA poč. záznamů 8192 zálohovací baterie CR2032 (3V) s vývody do DPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 14. | Akumulátor | Bezúdržbový uzavřený gelový akumulátor o kapacitě 1,2 Ah, vhodný pro zálohování nouzového zdroje 12 V ve výtahovém rozvaděči. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Mikroprocesorové řízení výtahu | Určena do rozvaděčů pro modernizované i nové výtahy. Umožňuje: Zálohovat výstup „klec ve stanici“ HW programovatelný pro všechny typy šachetních informací. Zálohovat nouzovou signalizaci, spínat nouzové osvětlení. Veškeré napájecí zdroje přímo na desce, dalších 8 programovatelných spínačů 16 vstupů pro volby s potvrzením s možností vedení plochým zářezovým vodičem 2 spínače pro indikaci směru jízdy s možností vedení stejným plochým vodičem jako volby dalších 13 programovatelných vstupů 3 vstupy pro hlídání bezpečnostního okruhu sériové linky CAN, RS232, SPI Vizuální kontrola důležitých prvků pomocí diod LED. Možnost rozšíření funkcí pomocí přídavných modulů. Ovládání dvou nezávislých automatických dveří identifikace poruchových stavů výtahu. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Optické snímače polohy-spínací | Optické čidlo použitelné pro snímání průchodu clonky snímačem ve výtahu. Technické údaje: optické čidlo modulované – infra výstup spínací spínaný proud max. 100 mAss spínané napětí max. 100 Vss typ výstupu elektronicky volný tranzistor úbytek napětí na výstupu max. 1,5 V při proudu 80 mA nap. napětí 12-48 Vss nap. proud cca 20 mA | 4 |  |  |  |  |  |
| 17. | Optické snímače polohy-rozpínací | Optické čidlo použitelné pro snímání průchodu clonky snímačem ve výtahu. Technické údaje: optické čidlo modulované – infra výstup rozpínací spínaný proud max. 100 mAss spínané napětí max. 100 Vss typ výstupu elektronicky volný tranzistor úbytek napětí na výstupu max. 1,5 V při proudu 80 mA nap. napětí 12 - 48 Vss nap. proud cca 20 mA | 4 |  |  |  |  |  |
| 18. | Modul dorovnání pro mikroprocesorový systém řízení výtahu | Zařízení pro elektrický výtah pro dorovnání polohy klece ve stanici, při jejím zatížení, nebo odlehčení nebo dojíždění s otevřenými dveřmi. Technické údaje: rozměry modulu (š x v) 115,5 x 96 mm upevněn na DIN lištu povolený úbytek napětí max. 1 V (při 30 mA) zatížitelnost výstupního obvodu 6A /250 Vst | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Univerzální modul kabiny | Zařízení určené pro zabudování do kabinového tabla. Umožňuje řídit různé typy displejů. Přehled funkcí: nouzové volání z kabiny výtahu s možností připojení na pevnou linku nebo mobilní síť; veškeré zvuky v kabině výtahu – gong, hlášení polohy výtahu, potvrzení stisku volby hlášení příštího směru jízdy atd., vše programovatelné z karty SD obsluha 16 kabinových voleb s potvrzením 24 V, možnost připojení tlačítek plochými vodiči i dráty. Sériová linka pro ovládání displejů, paralelní linka pro přímé ovládání zobrazovačů nebo dalších zařízení; možnost identifikace pomocí čipů, 9 vstupů snímajících signály ze skříňky revizní jízdy nebo svorkovnice; na kabině (zatížená plná, nahoru, dolů, přetížení, revizní jízda, clona dveří), 4 výstupy vedené do skříňky revizní jízdy nebo svorkovnice na kabině, (ovládání osvětlení, dveří, rezerva), 8 programovatelných vstupů, 4 programovatelné výstupy, ovládání nouzového světla, ovládání indikace telefonního spojení, 5 rezervních linek pro kabinu nebo do vlečného kabelu, obvody reálného času, čtečka SD karet pro parametrizaci zařízení sběrnice RS232 pro testovací účely, možno doplnit o modul desky kabinového tabla. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20. | Deska indikace s LCD displejem | Displej je určen jako zobrazovací prvek do kabiny výtahu. Spolupracuje s řídicí elektronikou ve sběrnici. Umožňuje směrovou i polohovou indikaci kabiny se zobrazením aktuálního patra a mimoprovozních stavů. Displej má zabudovanou interní čtečku paměťových karet SD, pomocí které je možné nastavovat i zálohovat parametry a také měnit znakovou sadu prostřednictvím souborů uložených na kartě. Displej také obsahuje časový obvod pro zobrazení reálného času interně zálohovaný 3 V lithiovou baterií a napájený zálohovaným napětím 12 V z rozvaděče. Technické údaje: nap.napětí 10 – 28 Vss proudová spotřeba max.100 mA způsob zobrazení LCD displej, maticový 128 x 64 bodů velikost zobraz. plochy 72 x 40 mm podsvícení nastavitelné (RGB) výška znaku cca 27 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | Třítónový gong | Určen ke zvukové signalizaci v kabině výtahu. Upevnění přímo k displeji, který zajistí jeho napájení i spouštění. Samostatný gong se spouští pouze připojením napájení. Přepínání tónů se provádí pomocí přepínače, kterým lze nastavit jedno, dvě nebo tři zaznění gongu, popřípadě lze zvuk vypnout. | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | Čtečka paměťových karet | Typ SD max. 2 GB Rozměry: 95 x 90 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | Modul mluvicího zařízení | Zařízení slouží k předávání jednoduchých zpráv při provozu výtahu osobám v kabině (hlášení o poloze, přetížení atd.). Technické údaje: jazyková mutace česká nap. napětí 10 – 24 Vss i st. nap. proud v klidu cca 4 mA při hlášení cca 0,5 A výstupní signál cca 3 mA | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | Tepelné relé včetně čidla | Tepelné relé slouží pro vyhodnocení teploty z pozistoru nebo termistoru. Dostatečná hystereze vyhodnocovacího obvodu zajišťuje použití motoru až po jeho částečném vychladnutí. Spínačem lze nastavit čtyři hodnoty odporu pozistoru nebo termistoru pro přepnutí relé. Výstupní kontakt je přepínací. Pro kontrolu stavu je relé vybaveno svítivou diodou, indikující přítah kotvy výstupního relé. Součástí tepelného relé bude tepelné čidlo na kabelu. Technické údaje: nap.napětí 230 Vst proudové zatížení relé max. 5 Ast nebo 0,1 Ass napěťová zatížitelnost relé max. 250 V stupeň krytí IP00 provozní teplota 0º C – 50º C uchycení na lištu DIN | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | Nouzové osvětlení | Deska osvětlení je určena k nouzovému osvětlení kabiny výtahu při výpadku proudu síťového napájení. Montuje se v kabinovém tablu do prostoru místo objímky se žárovkou Technické údaje: jmen. napětí 12 V proudová spotřeba 30 mA vyzařované světlo žluté rozměry 30 x 30 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | Kabinový stmívač světla | Kabinový stmívač je určen pro řízení osvětlení výtahů. Technické údaje: napájecí napětí 230 Vst příkon žárovek max.200 W doba rozsvícení žárovek cca. 0,5 s doba zhasínání žárovek cca.20 s stupeň krytí IP 20 montáž na DIN lištu | 1 |  |  |  |  |  |
| 27. | Průmyslové konektory - sady | Zástrčka i zásuvka se šroubovým zakončením bezpečně rozebíratelné el. spojení. Technické údaje: počet kontaktů 10 pracovní proud 16 A pracovní napětí 250 V jmenovité impulsní napětí 4 kV stupeň znečištění 3 | 3 |  |  |  |  |  |