| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frekvenční měnič 3x400VAC; 2,2kW; 5,6A těžká zátěž; 3 kW; 7,6A; lehká zátěž | Výkon motoru HP 3,0 Výkon motoru PH [kW] 2,2 Jm. trv. proud IH [A] 5,6 Proud při přetížení [A] 8,4 Výkon motoru PL [kW] 3 Jm. trv. proud IL [A] 7,6 Š × V × H [mm] 128×292×190 hmotnost [kg] – 5 krytí IP 54 Uvedený frekvenční měnič musí být schopen řízení U/f i řízení vektorového se zpětnou vazbou a s možností připojení a spolupráce s vhodným enkodérem, rozšiřování funkcí pomocí výměnných karet, potřebných pro měření teploty pomocí termistorů, které budou integrované do vinutí motoru a karty pro komunikaci s absolutním enkodérem (měření otáček a polohy rotoru). Tyto karty budou součástí dodávky. Kabel umožňující propojení s PC bez dalšího rozhraní, musí mít integrované filtry, tlumivku a displej pro odečítání nastavených hodnot. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Počítačový software | pro řízení a ovládání daného měniče v ČJ, umožňující nahrávání parametrů, nastavování referenčních hodnot, spouštění a zastavování motoru, monitorování signálů v grafické či textové podobě | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Výměnné karty | pro rozšíření funkcí frekvenčního měniče (měření teploty, otáček a polohy rotoru) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Propojovací kabel | 1,8 m dlouhý kabel umožňující propojení mezi frekvenčním měničem a počítačem na základě protokolu RS-232 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Držák klávesnice | pro vzdálené ovládání (obsahuje 3 m kabelu a držák klávesnice pro připojení k měniči přes rozhraní RS-232) | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Příslušná montážní sada k frekvenčnímu měniči | určená k namontování na DIN lištu | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | TD frekvenčního měniče SPX 9000 Vstupní hodnoty Vstupní napětí (Uin) +10 % / -15 % Vstupní frekvence (fin) 50/60 Hz (kolísání až 45 – 66 Hz) Připojení k napájení Jednou za minutu nebo méně často (typický provoz) Zkratová odolnost (Ic) 100 kA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstupní hodnoty Výstupní napětí 0 až Uin Trvalý výstupní proud 100 % jmenovitého IH při 50 °C Přetížení (IH, IL) 150 % IH, 110 % IL po dobu 1 min každých 10 minut Výstupní frekvence 0 až 320 Hz Rozlišovací frekvence 0,01 Hz Max výstupní proud při sepnutí (IH) 250 % po dobu 2 s Charakteristika řízení Způsob řízení U/f Vektorové řízení bez zpětné vazby Řízení U/f se zpětnou vazbou Vektorové řízení se zpětnou vazbou Spínací frekvence Nastavitelná dle typové velikosti FR 4 - 6: 1 až 16 kHz, přednastaveno 10 kHz FR 7 - 12: 1 až 10 kHz, přednastaveno 3,6 kHz Referenční frekvence Analogový vstup: rozlišení 0,1% (10-bit) s přesností ± 1% V/Hz Referenční panel: rozlišení 0,01 Hz Bod poměrného zeslabení 30 až 320 Hz Doba rozběhu 0 až 3000 sec. Doba doběhu 0 až 3000 sec. Brzdicí moment Stejnosměrné brzdění: 30 % x Tn (bez brzdného tranzistoru) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Řídicí svorky Analogový vstup - napěťový 0 až 10 V, R = 200 kΩ (-10 až +10 V) rozlišení 0,1%, přesnost ± 1% Analogový vstup - proudový 0(4) až 20 mA, Ri - 250 Ω diferenciální Digitální vstupy 6, pozitivní nebo negativní logika, 18 až 30 VDC Pomocné napětí + 24 V DC ± 15%, max. 250 mA Výstupní referenční napětí +10 V + 3%, max. zatížení 10 mA Analogový výstup 0 (4) až 20 mA, RL max. 500 Ω, rozlišení 10 bit, přesnost ± 2% Digitální výstupy Otevřený kolektor, 50 mA/48V Reléové výstupy 2 programovatelné přepínací reléové výstupy, spínaný výkon: 24 V DC/ 8A, 250 V AC / 8A, 125 V DC / 0,4A Ochrany Nadproudová ochrana Hodnota vypnutí 4,0 IH - okamžitý Přepěťová ochrana Ano Podpěťová ochrana Ano Ochrana proti zem. spojení: V případě, že dochází k zemnímu spojení v motoru nebo u kabelu, chráněn je pouze frekvenční měnič. Vstupní kontrola fází Vypne, pokud dojde ke ztrátě některé fáze na vstupu. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výstupní kontrola fází Vypne, pokud dojde ke ztrátě některé fáze na výstupu Ochrana proti přehřátí: Ano Ochrana proti přetížení: Ano Ochrana proti zablokování: Ano Ochrana proti nedostatečnému zatížení: Ano Ochrana proti zkratu Ano (+ 24 V a + 10 V referenčního napětí) Výkonové vlastnosti měničů Odchylka rychlosti <0,01%, závisí na enkodéru Podpora enkodéru inkrementální nebo absolutní Napětí enkodéru 5 V (RS-422),15 V nebo 24 V, závisí na nastavení karty. Řízení momentu: Plné řízení momentu ve všech rychlostech, včetně nuly. Přesnost momentu <2%, <5% směrem k nulové rychlosti. Rozběhový moment >200%, závisí na velikosti motoru a měniče. Master/Slave konfigurace Plně využitelné Systémová analýza Integrovaný datový záznamník. PC komunikace Rychlý vícenásobný monitoring řízení s PC. Interní řízení Vysokorychlostní sběrnice (12 Mbits/s). Vysokorychlostní aplikace Až do 7200 Hz. |  |  |  |  |  |  |