| pč | název | popis | celkem ks | cena 1 ks (vč. DPH) | cena 1 ks (bez DPH) | % DPH | celková cena vč. DPH | celková cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zobrazovací jednotka s grafickým displejem | Zobrazovací jednotka s grafickým displejem pro zónové řízení vytápění nebo chlazení až tří místností s možností dálkové změny vytápěcích režimů. Pro regulaci využívá naměřené hodnoty z teplotních nebo analogových vstupů a pokojových termostatů. Z dalších funkcí: časové týdenní spínací hodiny pro ovládání roletových aktorů, analogových a stmívacích aktorů osvětlení a aktorů pro spínání ostatních spotřebičů, simulaci přítomnosti, vytváření scén a jednoduchých logických vazeb, zobrazení provozních stavů, teplot apod. Přehled funkcí na displeji v konfigurovatelných obrazovkách, mimo jiné lze sledovat i stav baterií připojených bezdrátových senzorů. Přístroj s integrovaným Bluetooth umožňuje prostřednictvím SMS zpráv změnu provozního anebo vytápěcího režimu. Příkazovými SMS zprávami lze ovládat až 10 výstupů – jeden z nich také pouze prozvoněním. Zpětná komunikace umožní doručení SMS zprávy, např. v případě hrozícího nebezpečí. Přístroj lze rozšířit o bezpečnostní funkce SAFETY a měření spotřeby energií ENERGY např. el. energie, plynu, vody. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Funkce se aktivují zadáním licenčního kódu - licence se objednávají samostatně. Funkce jsou dostupné pro všechny typy, nový firmware se zavede do přístroje přes komunikační rozhraní IrDA. • regulace vytápění a klimatizace nezávisle až pro 3 zóny (místnosti) se změnou provozních režimů (auto, den, standby, noc a vyp.), dovolenkové funkce, režim protimrazové ochrany při otevření okna • zobrazení stavu 10 vstupů, ovládání 10 výstupů, 3 časové spínací programy - reálný čas a datum, • 3 logické vazby, 2 scény, dovolenkové funkce, simulace přítomnosti • 3 časové programy pro rolety, zobrazení trendu venkovní teploty, program pro řízení ventilátorů a další funkce • integrovaný teplotní senzor v dolní části pro měření pokojové teploty • ovládání dotykovým kolečkem nebo integrovaným 4bodovým tlačítkem • výběr funkcí z menu, grafický displej s modrobílým podsvícením • výběr funkcí z menu, grafický displej s modrobílým podsvícením Nástěnná montáž na PVC základnu. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sestava | • 1x Spínací aktor 8 A/230 VAC (cca 46 x 45 x 26 mm) s možností umístění do běžných elektroinstalačních krabic • 1x Stmívací aktor 250 W/230 VAC (cca 46 x 45 x 26 mm) s možností umístění do běžných elektroinstalačních krabic • 1x Nástěnné tlačítko bezdrátové (dvojité) | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Senzor kvality vzduchu vnitřní 0 – 10 V=, IP 20 | • výstup 0 – 10 V, lineární přepočet dle měřené kvality vzduchu • napájecí napětí 15 – 24 V= • odběr max. 50 mA /24 V= • detekce širokého rozsahu plynů (rovněž CO2), tělových vůní, pachů, cigaretového kouře, aroma květin, čisticích prostředků apod. • začlenění do bezdrátového systému přes analogový vstup | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | BEZDRÁTOVÝ PIR DETEKTOR POHYBU, 2-KANÁLOVÝ 1. kanál pro spínání osvětlení při detekci pohybu ve vzdálenosti max. 8 m a detekčním úhlem 110° 2. kanál pro bezpečnostní funkce | • prostřednictvím aktoru spíná osvětlení v závislosti na měřené intenzitě a detekci pohybu • nastavení intenzity a doby zpožděného vypnutí na DIP přepínači pod krytem přístroje • je aktivní pouze za pohybu, lze nastavit aktivaci 1., 3., 5. nebo 7. impulzem • ve spojení se zobrazovací jednotkou je nutná licence – Safety • 2 ks baterie AAA 1,5 V součástí dodávky | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | BEZDRÁTOVÉ DVOJITÉ ANALOGOVÉ VSTUPY 0/10 V=, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 včetně vestavného napájecího zdroje | • dva nezávislé vstupy pro senzory se standardem 0/10 V=, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA nebo PT1000 pro senzory, které se využijí pro zobrazení na zobrazovací jednotce • umožňují měření vlhkosti, teploty, intenzity osvětlení, kvality vzduchu - nejčastější využití pro měření venkovní teploty, podlahové teploty, technologických teplot topení, chlazení, TUV, solar apod. • napájení senzorů a bezdrátových analogových vstupů z externího napájecího zdroje 24 V= | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | BEZDRÁTOVÉ DVOJITÉ BINÁRNÍ VSTUPY BATERIOVÉ | • dva nezávislé bezpotenciálové vstupy pro začlenění klasických spínačů a senzorů do bezdrátového systému • vhodné pro okenní a dveřní kontakty, detektory pohybu a přítomnosti, senzory kouře, zaplavení, senzory rozbití skla, kontakty stykačů, EZS, EPS a další • baterie 3 V součástí dodávky | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | BEZDRÁTOVÉ DVOJITÉ TEPLOTNÍ VSTUPY + TEPLOTNÍ SENZORY PT1000 | • teplotní vstupy měří 2 teploty na sobě nezávisle (např. vnitřní nebo venkovní) v rozsahu -50 až +180 °C • lze použít pouze pro senzory PT1000 • ve spojení se spínacím aktorem lze v komfortním režimu nastavit spínací hodnotu teploty a hysterezi • měření teploty se nejčastěji používá ve spojení s grafickou zobrazovací jednotkou • baterie 3 V součástí dodávky | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | ALARMOVÝ HLÁSIČ - MAJÁK, IP65 | • alarmový hlásič z nerezové oceli pro venkovní použití • nástěnná montáž • červený maják 0,8 Hz, 2 Ws - blikač 230 VAC • aktivace sirény a majáku kompatibilními spínacími aktory • hlásič neobsahuje záložní zdroj - lze připojit na systém UPS | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | SENZOR ZAPLAVENÍ VNITŘNÍ, IP20 | • kompletní přístroj detekce zaplavení, odnímatelný senzor v dolní části s kabelem 1,6 m • umístění přímo na zem nebo na zeď - vhodné pro VYP ventilu vody – sklepy, koupelny, myčky, pračky. • napájení alkalickou baterií 9 V B-ENG-6LR61, nástěnná montáž – vnitřní použití • reléový kontakt 1 A/24 VDC a akustický alarm 85 dB • začlenění do bezdrátového systému přes binární vstup | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | DETEKTOR KOUŘE, NAPÁJENÍ BATERIÍ, IP43 | • autonomní hlásič s optickou detekcí kouře LED, akustický alarm 85 dB • možnost externího hlášení požáru modulem • svorkovnice pro paralelní propojení až 40 hlásičů umožňuje akustickou indikaci požáru ve všech hlásičích (propojení kabelem JYSTY) • self-test každých 40 s testovací tlačítko funkce • napájení alkalickou baterií 9 V B-ENG-6LR61 • vyhovuje normě EN 14604, VDE certifikace | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Musí být dodržen požadavek spolehlivé komunikace a spolupráce prvků (prvky komunikují bezdrátově na frekvenci 868,3 MHz). Všechny prvky musí být kompatibilní se softwarem pro nastavení instalací používaným v SOUE. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Sestava prvků pro vertikální textilní žaluzie s motorickým pohonem | pro velikost okna 222 x 155 cm | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Roletový aktor 230 VAC/6 A (cca 46 x 45 x 26 mm) s možností umístění do běžných elektroinstalačních krabic | • ovládání motorických pohonů ve dvou směrech (nahoru a dolů nebo doleva a doprava • na jeden aktor je možné připojit jen jeden pohon • ve standardním nastavení při krátkém stisku bezdrátového tlačítka pohon krokuje nebo naklápí žaluzie, při delším stisku vyjede do krajní polohy. • v komfortním režimu lze nastavit řadu funkcí, rovněž bezpečnostní funkci v kombinaci s povětrnostní automatikou • aktory pracují bezdrátově na frekvenci na frekvenci 868,3 MHz | 2 |  |  |  |  |  |