# 4. HODNOCENÍ ZÁMĚRŮ Z HLEDISKA VLIVU NA NATURA 2000

Uvedený nástin dokumentuje předběžné posouzení vlivu (vyjádřené koeficientem a slovním komentářem) jednotlivých záměrů komentovaných v územní studii na EVL nebo na PO - NATURA 2000.

| Č. | Doprava - název záměru | Hodnocení | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Silnice I/27 – širší přeshraniční souvislosti, varianty obchvatu Želené Rudy | -2? ? | Potenciální významně negativní vliv Var. JV zasahuje velkou část nivy Řezné se stanovišti N2000 a biotopem chřástala polního, vydry říční,. Var. SZ zmenšuje plochu záboru biotopů druhů i typů stanovišť. Zvyšuje zatížení rušením v blízkosti jádrové lokality výskytu tetřeva. Vhodnější z hlediska migrační prostupnosti |
| D2 | Silnice II/190 v úseku Nýrsko – Hojsova Stráž – Špičácké sedlo | -2? | Potenciální významně negativní vliv Zkapacitnění zasahuje lesní komplexy na západních svazích Pancíře, Můstku a Prenetu, biotop tetřeva hlušce. |
| D3 | Silnice II/190 Hartmanice – Gerlova Huť | -2? | Potenciální významně negativní vliv Prochází nejcennějšími částmi EVL i PO Šumava (údolí Křemelné, typy přírodních stanovišť, biotopy tetřeva hlušce, jeřábka obecného, rysa ostrovida). Zajistit klidný provoz. |
| D4 | Silnice II/190, II/145 Hartmanice, průtah | ? | Pravděpodobně bez významně negativního vlivu |
| D5 | Silnice II/145 Kašperské Hory, průtah | ? | Pravděpodobně bez významně negativního vlivu |
| D6 | Železniční trať č. 183 | ? | Pravděpodobně bez významně negativního vlivu |
| C1 | Nadregionální cyklostezka | -2? | Potenciální významně negativní vliv |
| P1 | Pěší trasy Železnorudska | -2 | Významně negativní vliv Rušení v jádrovém území tetřeva hlušce, dále např. negativní vlivy na datlíka tříprstého, rysa ostrovida. |

| Č. | Rozvoj sídel a CR - název záměru | Hodnocení | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| R7, R8 | Sídelní struktura Filipova Huť a Zhůří | -2 | Významně negativní vliv Rozsáhlý zábor lučních typů přírodních stanovišť. |
| R2 R1 - R3 P2 P1 R4 R5 P1 | Koncepce rozvoje Železnorudska: Golfové hřiště Alžbětín Klimatické lázně Alžbětín Cyklotrasy ŽR Rozšíření skiareálu Špičák, rozhledna Juránkova chata, cesta Čertovo jezero – lávková cesta Sjezdové lyžování Pancíř sever Obnova horské chaty Můstek Obnova Dámské a Reindlovy cesty | -2? ? ? ? -2? -2 -2 -2 -2? -2 | Významný rušivý zásah do biotopu tetřeva hlušce, datlíka tříprstého, rysa ostrovida |

| Č. | Turistická přeshraniční spojení - název | Hodnocení | Komentář |
| --- | --- | --- | --- |
| P2 | Bývalá Juránkova chata (Svaroh) (30) | -2 | Jádrové území výskytu tetřeva a datlíka. Významně negativní vliv dle §45i je zde zřejmý, umístění přechodu zcela nepřijatelné. |
| P3 | Pod Plesnou (9/10) | -2? | Jádrové území výskytu tetřeva. Významně negativní vliv dle §45i není možné vyloučit, je nutné posouzení. (Vzhledem ke krátké trase a úzké vazbě na frekventovanou turistickou cestu je tento přechod relativně přijatelnější než přechod Plesná.) |
| P4 | Plesná (Lackenberg) (10/4) | -2? | Jádrové území výskytu tetřeva. Významně negativní vliv dle §45i je zde pravděpodobný, umístění přechodu nepřijatelné. |
| P5 | Pod Poledníkem (16) | -2? | Jádrové území výskytu tetřeva. Významně negativní vliv dle §45i není možné vyloučit, je nutné posouzení. (Vzhledem ke krátké trase (440 m) a úzké vazbě na frekventovanou turistickou cestu je tento přechod relativně přijatelnější.) |
| P6 | Roklan (od Javoří Pily)(18) | -2 | Jádrové území výskytu tetřeva, datlíka, rysa. Významně negativní vliv dle §45i je zde zřejmý, umístění přechodu zcela nepřijatelné. |
| P7 | Roklan (Střelecký průsmyk) (18/8) | -2 | Jádrové území výskytu tetřeva, datlíka, rysa. Významně negativní vliv dle §45i je zde zřejmý, umístění přechodu zcela nepřijatelné. |
| P8 | Roklan (Roklanská nádrž)(25) | -2 | Jádrové území výskytu tetřeva, datlíka, rysa. Významně negativní vliv dle §45i je zde zřejmý, umístění přechodu zcela nepřijatelné. |
| - | Modrý sloup (29/10) | -2 | Jádrové území výskytu tetřeva, datlíka, rysa. Významně negativní vliv dle §45i je zde i v upravené verzi s kompenzacemi zřejmý, umístění přechodu zcela nepřijatelné. |

Vysvětlivky:

-2     Významně negativní vliv – jednoznačný, lze prokázat již na úrovni koncepce.

-2? Potenciální významně negativní vliv, avšak není možné vyhodnotit významnost
             bez  podrobnějších údajů.

? Pravděpodobně nedojde k významně negativnímu vlivu, avšak není možné 
            jednoznačně vyhodnotit významnost bez podrobnějších údajů.