Studie proveditelnosti Integrovaného systému nakládání s komunálními odpady v území Plzeňského kraje

Aktualizace a rozpracování varianty energetického využití odpadů dle Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

# ÚVOD

Účelem Studie je návrh možného systému nakládání se směsnými komunálními odpady (SKO) včetně odpadů objemných (OO), produkovaných v obcích a městech Plzeňského kraje, to je způsob jejich sběru, svozu a koncového využití, a to zejména s ohledem  na realizaci výstavby zařízení pro energetické využívání odpadů na území obce Chotíkov (dále jen ZEVO Chotíkov).

Studie obsahově navazuje a vychází z dřívější Studie „Integrovaný projekt nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji“, zpracované v roce 2004.

# vstupní informace

## Bilance SKO a OO Plzeňského kraje

Podkladem pro zpracování bilance produkovaných je systém evidence odpadů EVI (povinnost ze zákona). V řadě lze využít údaje počínaje rokem 2002, kdy vstoupil v platnost nový zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí předpisy.

Celková produkce komunálních odpadů (20 00 00) v Plzeňském kraji vykazuje víceméně setrvalé hodnoty s mírným lineárním růstem s roční odchylkou do 10 %. Dlouhodobým průměrem je hodnota 229 700 tun KO za kalendářní rok.

Nejvýznamnější podíl na produkci komunálního odpadu má směsný komunální odpad (20 03 01), jehož množství je prakticky konstantní a pohybuje se přibližně na úrovni 140 000 tun za rok s trendem postupného mírného růstu.

Výraznější růst v letech vykazuje objemný odpad (20 03 07), což může být způsobeno především výskytem nových sběrných dvorů v obcích, rychlejší obnovou spotřebních předmětů a nábytku v domácnostech a postupně se zvyšující životní úrovní obyvatelstva. Podíl na tomto trendu mají i organizace, které své objemné odpady evidují pod stejným kódem. Současná produkce objemného odpadu představuje cca 33 000 tun za rok.

Hodnoty produkce odděleného sběru papíru, plastu a skla jsou získané ze systémů provozovaných obcemi, tj. bez podílu organizací.

Rok 2009 vykazuje nárůst celkového množství odpadů o cca 20 000 tun oproti předchozímu roku. Změny nejsou způsobeny u položky SKO nebo OO, ale zejména u kalů ze septiků a žump, zeminy a kamení či biologicky rozložitelných odpadů.

Z hlediska Studie celková hodnota produkce komunálních odpadů slouží jako výpočtové množství základu pro podání žádosti o dotaci z Operačního fondu Životní prostředí. Tato hodnota je cca 230 000 tun KO za rok. Kapacita zařízení v regionu Plzeňského kraje může být dle platných podmínek pro přidělení dotace maximálně 115 000 tun KO za rok.

##### Tab č.1:  Celková produkce komunálních odpadů včetně produkce SKO, OO, papíru, skla a plastů v letech 2002 - 2009

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papír a lepenkové obaly | * | * | * | 2 685,12 |  | 2 126,83 | ** | 1 103,96 | 3 241,23 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | * | * | * | 1 335,92 |  | 767,82 | ** | 2 157,33 | 2 232,34 |
| 15 01 07 | Skleněné obaly | * | * | * | 1 673,91 |  | 975,32 | ** | 2 309,74 | 2 747,11 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | 8 270,36 | 5 992,04 | 8 521,31 | 11 204,33 |  | 9 524,78 | 12 713,19 | 12 889,48 | 11 196,39 |
| 20 01 02 | Sklo | 6 504,51 | 2 267,12 | 7 670,69 | 6 999,84 |  | 5 511,65 | 7 055,08 | 6 849,92 | 6 404,90 |
| 20 01 39 | Plasty | 4 375,59 | 1 557,19 | 2 393,19 | 2 912,05 |  | 3 189,54 | 4 191,38 | 3 549,75 | 3 513,75 |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | 150 975,09 | 130 720,25 | 137 041,15 | 132 500,11 |  | 143 420,65 | 135 727,28 | 145 159,94 | 145 266,31 |
| 20 03 07 | Objemný odpad | 22 036,49 | 17 247,82 | 22 964,87 | 24 089,66 |  | 27 076,85 | 31 559,61 | 32 396,66 | 33 479,58 |
| CELKEM KO |  | 235 820,03 | 218 772,13 | 242 358,40 | 231 841,03 |  | 213 352,46 | 222 583,25 | 226 861,93 | 246 017,11 |
| * ....... Před rokem 2005 nelze z evidence odpadů oddělit separovaný sběr od občanů a od firem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** ... V evidenci chybí informace potřebné k odlišení původu odpadů (firmy x obce) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Analýzy vzorků domovních odpadů ve vybraných lokalitách a zástavbách Plzeňského kraje

Jako základní metodika pro sledování skladby a charakteristiky komunálních odpadů se používá standardní sítové analýzy.

Analyzované zrnitostní frakce:

- frakce větší než 40 mm,

- frakce menší než 40 mm

Nadsítná frakce větší než 40 mm je zcela podrobena látkovému rozboru (9 látkových skupin). Frakce menší než 40 mm se látkově netřídí ani dále nezkoumá.

Celkem bylo provedeno 36 jednorázových analýz skladby vzorků domovního odpadu ve čtyřech ročních obdobích v devíti zástavbách a pěti lokalitách :

- Černošínsko na Tachovsku - vesnická zástavba

- Město Klatovy – sídlištní zástavba města, vilová zástavba města, vesnická zástavba (Bezděkov)

- Město Dobřany – sídlištní zástavba

- Město Rokycany – sídlištní zástavba města, vilová zástavby města, venkovská zástavba (příměstské obce)

- Město Plzeň – sídlištní zástavba

##### Tab č.2 :  Souhrnné výsledky analýzy rozborů domovního odpadu

| Celý rok |  | Hmotnost (kg) |  |  |  | Objem (m3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sídliště | Vilová | Venkov | Vše | Sídliště | Vilová | Venkov | Vše |
| Domovní odpad |  | 19730,7 | 20980,0 | 18103,0 | 58813,7 | 50,0 | 32,0 | 44,0 | 126,0 |
| Vzorek |  | 3380,6 | 1671,7 | 2472,0 | 7524,2 | 26,1 | 13,5 | 17,9 | 57,5 |
| Frakce | Látková skupina | % z celku | % z celku | % z celku | % z celku | % z celku | % z celku | % z celku | % z celku |
| větší než 40 mm | Bioodpad | 29,2 | 38,4 | 21,8 | 28,8 | 14,5 | 20,9 | 13,1 | 15,6 |
|  | Spalitelný odpad | 15,9 | 8,9 | 11,8 | 13,0 | 11,2 | 8,9 | 10,2 | 10,3 |
|  | Plasty | 10,1 | 9,2 | 9,7 | 9,8 | 37,4 | 34,8 | 40,1 | 37,7 |
|  | Papír/lepenka | 11,3 | 8,5 | 7,0 | 9,2 | 19,8 | 18,5 | 12,4 | 17,2 |
|  | Sklo | 5,1 | 4,2 | 5,6 | 5,1 | 2,1 | 1,6 | 2,6 | 2,1 |
|  | Textil | 4,6 | 2,7 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 2,4 | 3,6 | 3,6 |
|  | Minerální odpad | 2,5 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
|  | Kovy | 3,1 | 3,8 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 2,4 | 2,6 |
|  | Nápojový karton | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 1,9 |
|  | Boty | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 2,8 | 1,2 |
|  | Elektro | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
|  | Nebezpečný odpad | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Celkem |  | 84,4 | 81,1 | 69,1 | 78,6 | 94,9 | 94,1 | 90,6 | 93,4 |
|  | Pro energ.využití | 73,1 | 69,1 | 55,4 | 66,4 | 89,6 | 88,3 | 84,0 | 87,5 |
|  | Zvýšení separace | 27,4 | 22,9 | 23,1 | 25,0 | 61,3 | 57,2 | 56,8 | 58,9 |

## Analýza trhu s odpady

### Původci odpadů

Původcem komunálního odpadu jsou dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. obce.

Pod kódy skupiny 20 (Komunální odpady dle Katalogu odpadů) jsou zahrnuty i směsné odpady produkované organizacemi s podílem cca 30 %.

##### Tab č.3 :  : Kategorizace obcí dle statutu

| Kategorie obce/statut | Počet v Plzeňském kraji |
| --- | --- |
| Obec | 436 |
| Městys | 10 |
| Město | 54 |
| Statutární město | 1 |
| Celkem | 501 |

V PK je šest svazků či sdružení, které jsou zaměřeny na odpadové hospodářství.

##### Tab č.4 :  Přehled svazků obcí pro OH

| Název svazku/sdružení obcí | Vymezení v rámci odpadového hospodářství | Územní působnost | Počet obcí |
| --- | --- | --- | --- |
| Sdružení obcí Černošín | Všeobecné Vlastnictví svozové společnosti a zařízení pro nakládání s odpady | Okres Tachov a část okresu Plzeň-sever (ORP Tachov, Stříbro a Kralovice) | 31 |
| Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství | Všeobecné | Okres Plzeň-jih (ORP Blovice, Nepomuk, Přeštice, Plzeň, Stod) | 87 |
| Polygon, sdružení obcí | Všeobecné | Okres Rokycany (ORP Rokycany) | 64 |
| Sdružení obcí skládka Lazce GIS | Všeobecné Vlastnictví zařízení pro nakládání s odpady | Okres Domažlice (ORP Domažlice, Horšovský Týn, Stod) | 78 |
| Dobrovolný svazek obcí skládka odpadů Chotíkov | Účelové Spoluvlastnictví skládky odpadů | Okres Plzeň-město a Plzeň-sever (ORP Nýřany a Plzeň) | 3 |
| Účelový svazek obcí pro výstavbu sběrných dvorů odpadů ve velkých sídlech Plzeňského kraje | Účelové Svazek obcí sdružení za účelem získání dotací z OPI | Okresy Plzeň-sever, Plzeň-jih, Domažlice, Rokycany, Klatovy | 8 |
| Celkem |  |  | 271 |

V Plzeňském kraji jsou veškeré směsné komunální odpady a objemné odpady komunálního charakteru ukládány do skládek. Není provozováno žádné velkokapacitní zařízení pro využívání nebo úpravu směsných odpadů.

### Pohyb odpadů přes hranice kraje:

Celková bilance pohybu komunálních odpadů přes hranice kraje:

Vývoz odpadu:        20 289 tun SKO + OO

Dovoz odpadu:          4 206 tun SKO + OO

### Cenové úrovně jednotlivých zařízení, především skládek odpadů, poplatky za skládky

##### Tab č.6 :  Ceník za uložení 1 t komunálního odpadu do skládek (rok 2010)

| Skládka odpadů | Směsný komunální odpad | Objemný odpad |
| --- | --- | --- |
| EKODEPON s.r.o. Skládka Černošín | 1 306,- Kč | 1 306,- Kč |
| Marius Pedersen a.s. Skládka Vysoká u Dobřan | 1 356,- Kč | 1 380,- Kč |
| EKODEPON s.r.o. Skládka Kladruby | 1 306,- Kč | 1 306,- Kč |
| LAZCE – GIS s.r.o. Skládka Horšovský Týn - Lazce | 1 326,- Kč | 1 326,- Kč |
| SITA CZ, a.s. Skládka Břasy | 1 416,- Kč | 1 416,- Kč |
| Odpadové hospodářství města Klatov Skládka Štěpánovice | 1 445,- Kč | 1 272,- Kč |
| Plzeňská teplárenská, a.s. Skládka Chotíkov | 1 262,- Kč | 1 262,- Kč |
| Rumpold-R Rokycany s.r.o. Skládka Němčičky | 1 416,- Kč | 1 416,- Kč |
| Služby a obchod města Zbiroh s.r.o. Skládka Chotětín | 1 402,-Kč* | 1 416,-Kč* |

Ceny vč. 20 % DPH

*Skládka odpadů slouží jen pro město Zbiroh a některé vybrané obce Mikroregionu Zbirožsko

    - Lokality vhodné pro vznik center

Z hlediska velikosti obcí a jejich rozložení v regionu a rozmístění skládek odpadů s potřebným zázemím lze uvažovat o sedmi lokalitách

Plzeňsko - skládka Chotíkov

Přešticko - skládka Vysoká

Rokycansko

Tachovsko, Černošínsko

Horšovský Týn, Domažlicko - skládka Lazce-GIS

Klatovsko, Kdyně

Horažďovicko, Sušicko

    - Předpokládaná bilance toků odpadů do zpracovatelských center

- ZEVO Chotíkov

50 000 t/rok – statutární město Plzeň včetně okolních obcí zahrnutých do přímého svozu SKO.

15 000 t/rok – oblast Černošínska – odpady svážené v současné době na skládku Černošín a Kladruby. Přepravní vzdálenost 44 km.

15 000 t/rok – oblast Rokycanska – odpady svážené na skládky Němčičky, Břasy, Zbiroh, Strašice. Přepravní vzdálenost 26 km.

7 000 t/rok – oblast severního Plzeňska, Kralovicko – přímý svoz odpadů bez překládání do ZEVO Chotíkov. Přepravní vzdálenost 10 – 30 km.

10 000 t/rok – oblast Horšovský Týn – Lazce – GIS – dálková přeprava odpadů do ZEVO Chotíkov. Vzdálenost 50 km.

Celkem:  95 – 100 000 tun SKO/rok.

Energeticky nevyužitelné odpady budou ukládány na místní skládky

B. MBÚ Vysoká

15 - 20 000 t/rok – oblast Plzeň – jih (Přeštice, Dobřany, Blovice, Nepomuk.....) Přímý svoz odpadů bez překládání do MBÚ Vysoká. Přepravní vzdálenost do 30 km.

Svoz na skládku Vysoká by mohl pokrýt i jižní část Rokycanska,. Rovněž lze pro zpracování uvažovat objemný odpad ze sběrných dvorů na území města Plzně.

10  - 15000 t/rok – Klatovsko - odpad vhodný ke zpracování technologií MBÚ bude svážen přímo (ze skládky Kdyně - Libkov 41 km a z Klatov 25 km).

10  - 15000 t/rok – Horažďovicko, Sušicko- Kapacitu pro vytížení linky MBÚ na Vysoké by bylo možno doplnit o odpady z Horažďovicka a Sušicka, využít překladiště komunálního odpadu vybudované v Horažďovicích.

Celkem: 35 – 50 000 tun SKO + OO/rok

## Legislativa v oblasti odpadového hospodářství

### Právní úprava nakládání s odpady v České republice

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon o odpadech představuje základní vnitrostátní legislativní rámec odpadového hospodářství, přesto není komplexním právním předpisem pro tuto oblast (je přijata celá řada zvláštních právních předpisů).

Plán odpadového hospodářství České republiky

Závazná část Plánu odpadového hospodářství určuje kvantitativní i kvalitativní cíle pro odpadové hospodářství České republiky, celkem jich je 31 (3 základní strategické, 18 hlavních a 10 dílčích cílů). Cíle POH ČR. Je závazným podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství (§ 42 odst. 6 zákona o odpadech).

### Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v ČR

Předpokládaný vývoj odpadového hospodářství v České republice je postaven zejména na těchto základních předpokladech:

- Snižování biologicky rozložitelných odpadů ukládaných do skládek komunálních odpadů a hledání jiných způsobu a technologií nakládání s nimi.

- Postupný útlum skládkování komunálních odpadů jako „nepodporovaného“ způsobu nakládání s odpady a realizace jiných způsobů nakládání s odpady.

- Zvyšování  využití (využitelnosti) komunálních odpadů jako celku – podpora technologií, které komunální odpady využívají způsobem ekonomicko, environmentálně a sociálně únosným a účinným.

- Stanovení reálných a účinných opatření vedoucí k prevenci vzniku KO.

## Připravované záměry na úpravu, využití nebo odstraňování SKO a OO v Plzeňském kraji

Primárním připravovaným záměrem pro využití směsných a objemných komunálních odpadů v Plzeňském kraji je Zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) spalovna Chotíkov. Dále je připravován záměr na mechanicko-biologickou úpravu komunálních odpadů v areálu skládky Vysoká u Dobřan.

### Zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji – záměr Plzeňské teplárenské,a.s.

Investorem zařízení bude společnost Plzeňská teplárenská,a.s., která je ve 100% vlastnictví Statutárního města Plzně.

Záměr města Plzně je podpořen samosprávou Plzeňského kraje a Sdružením měst a obcí Plzeňského kraje - SMOPK (170 převážně největších měst a obcí v Plzeňském kraji). Město Plzeň, Plzeňská teplárenská, a.s., Plzeňský kraj a SMOPK uzavřely společnou dohodu o partnerství a spolupráci, kde všechny subjekty deklarují podporu tomuto záměru.

Předpokladem je výstavba klasické technologie roštového spalování s kompletním čištěním spalin. Vzniklé teplo bude využíváno pro výrobu elektrické energie (prostřednictvím kogenerace) a pro zásobování teplem obyvatel. Předpokládá se napojení zařízení na centrální zásobování teplem města Plzně pro oblast sídliště Plzeň-Lochotín v majetku města Plzně (teplovodem ve vzdálenosti max.3 km).

Město Plzeň a Město Touškov souhlasilo se záměrem realizace projektu prostřednictvím usnesení svých zastupitelstev, v obci Chotíkov o záměru projektu  a smlouvě s Plzeňskou teplárenskou rozhodovalo místní referendum.

Místem realizace výstavby je část areálu řízené skládky odpadů Chotíkov u Plzně, která je v majetku Sdružení obcí skládky Chotíkov (města Plzeň, Město Touškov a obec Chotíkov).

    - Záměr výstavby Zařízení pro mechanickou úpravu směsných komunálních odpadů v Plzeňském kraji – záměr společnosti Marius Pedersen,a.s.

Předmětem návrhu je zařízení na úpravu směsných komunálních odpadů technologií MBÚ s kapacitou 30 000 t/rok, kdy se předpokládá předdrcení odpadu na vstupním drtiči, magnetická separace železných kovů a technologie prosévání tak, aby byla oddělena energeticky hodnotná frakce od podsítné s převahou biologicky rozložitelných látek.

Nadsítná frakce bude certifikována jako palivo z odpadu využitelné např. ve fluidních spalovacích kotlích. Podsítná frakce bude po biologické stabilizaci ukládána do skládky.

Technologickou linku je možno  rozšířit o další blok s kapacitou 30 000 t/rok.

Společnost Marius Pedersen,a.s. nepředpokládá, že by na výstavbu zařízení využila jakýchkoli finančních prostředků z veřejných zdrojů, jak národních, či zdrojů Evropské unie (např. OPŽP).

Tento projekt spolu s primárním záměrem ZEVO Chotíkov umožní vytvoření integrovaného systému nakládání s komunálními odpady na území Plzeňského kraje a naplnění zásadních cílů POH Plzeňského kraje i v cílovém roce 2020.

## Kapacita a rozmístění skládek SKO v PK

| Provozovatel | Umístění | Projekt. Kapacita [ m3 ] | Volná kapacita [ m3 ] | Plánovaná kapacita [ m3 ] | Rok ukončení provozu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EKODEPON s.r.o. | Černošín | 420 000 | 27 000 | 850 000 | 2025 |
| INGEOTRADE, a.s. | Vysoká | 5 500 000 | 3 800 000 | 8 650 000 | 2050 |
| EKODEPON s.r.o. | Kladruby | 100 000 | 95 000 | 200 000 | 2020 |
| LAZCE-GIS spo s r.o. | Lazce | 285 000 | 60 000 | 360 000 | 2028 |
| LIDRONE, spol. s r.o. | Břasy | 46 810 | 7 500 | 72 710 | 2012 |
| Město Kdyně | Libkov | 105 045 | 31 252 | 130 045 |  |
| Město Kralovice | Kralovice | 150 000 | 0 | 150 000 | 2009 |
| Městys Kolinec | Na Kozláku | 18 000 | 9 000 | 23 000 | 2022 |
| SLUŽBY STRAŠICE | Strašice | 94 000 | 44 000 | 94 000 | 2025 |
| Odp.hosp. Klatov | Štěpánovice | 569 000 | 335 000 | 884 000 | 2038 |
| OKULA Nýrsko a.s. | Chudenín | 7 380 | 1 488 | 7 380 | 2014 |
| Plzeňská teplárenská | Chotíkov | 343 300 | 170 000 | 1 145 000 | 2020 |
| Rumpold – R | Němčičky |  | 140 000 | 390 000 | 2007 |
| Služby města ZBIROH | Chotěnín, Zbiroh | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 2030 |
| ŽELEZÁRNY Hrádek | Areál ZH Hrádek | 46 810 | 4 220 | 46 810 | 2014 |

Tabulka č. 8 :  Přepravní vzdálenost ze skládek na skládky Chotíkov a Vysoká

| Provozovatel | Umístění | Vzdálenost /km/ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skládka Vysoká | Skládka Chotíkov |
| EKODEPON s.r.o. | Černošín | 47,0 | 44,3 |
| Marius Pedersen, a.s. | Vysoká | -- | 22,2 |
| EKODEPON s.r.o. | Kladruby | 30,6 | 32,5 |
| LAZCE – GIS spol. s r.o. | Lazce | 36,8 | 49,6 |
| LIDRONE, spol. s r.o. | Flóra, Břasy | 32,2 | 27,3 |
| Město Kdyně | Libkov | 41,3 | 62,5 |
| Městys Kolinec | Na Kozláku | 46,9 | 68,1 |
| Služby obce Strašice s.r.o. | Strašice | 36,1 | 35,7 |
| Odpadové hospodářství města Klatov | Štěpánovice | 24,6 | 45,8 |
| Plzeňská teplárenská, a.s. | Chotíkov | 22,2 | -- |
| Rumpold-R Rokycany s.r.o. | Němčičky | 23,6 | 25,6 |
| Služby a obchod města ZBIROH s.r.o. | Chotětín, Zbiroh | 46,9 | 45,8 |

## Plnění Plánu odpadového hospodářství Plzeňského kraje

Cílové hodnoty POH Plzeňského kraje vychází z POH ČR.

Cíle byly rozděleny na střednědobé (do r. 2010) a dlouhodobé (2013 – 2020).

Plán odpadového hospodářství Plzeňského kraje je každoročně vyhodnocován a pomocí jednotné soustavy indikátorů pro celou ČR je prováděno srovnání plnění cílů a úrovně dosažených hodnot v jednotlivých skupinách odpadů.

Plnění cílů týkajících se nakládání s komunálními odpady :

- Cíl č. 33: Snížit podíl směsného komunálního odpadu a objemného odpadu ukládaného na skládky do roku 2010 o  20 % ve srovnání s rokem 2000.

Vyhodnocení za rok 2008:

Plnění cíle: 		cíl není plněn

- Cíl č. 34: Zvýšit využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000.

Plnění cíle: 		cíl plněn s výhradami

- Cíl č. 36: Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a v roce 2020 nejvýše 35 % hmotnostních z celkového množství BRKO v roce 1995.

Indikátor:  		I-22

Plnění cíle: 		cíl není plněn

Cíle pro rok 2020 lze dosáhnout realizací dvou projektů na využití SKO a OO, tedy např. kombinací spalovny odpadů s kapacitou 100 000 t/rok a jednotky mechanicko-biologické úpravy odpadů s kapacitou minimálně 30 000 tun/rok.

# Vyhodnocení ekologických a ekonomických vlivů navrhovaného řešení a výběr optimální varianty

## Vyhodnocení ekologických a ekonomických vlivů navrhovaného řešení

Vyhodnocení ekologických a ekonomických vlivů řešení systému nakládání s komunálními odpady na území Plzeňského kraje je provedeno ve variantách. Pro každou z posuzovaných variant jsou hodnoceny:

- funkce systému, funkční prvky a zařízení

- ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí (ovzduší, voda, odpady);

- investiční náklady na vybudování systému;

- čisté náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu v klíčových zařízeních zahrnutých do systému (bez DPH);

- odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu v Plzeňském kraji (bez DPH);

- rizika technická, organizační, právní prosaditelnost

Při výpočtu nákladů ceny zpracování odpadu bylo vycházeno z očekávaných změn legislativy (zákon o odpadech) a předpokládaného vývoje poplatkové politiky.

## Možné varianty řešení systému nakládání s komunálními odpady

### A. Nulová varianta

Nebude realizována žádná technologie pro zpracování a energetické využívání směsných odpadů, bude preferováno třídění odpadů u zdroje (občana), zbývající komunální odpad bude nadále skládkován.

Princip tzv. „nulové varianty“ je založen na předpokladu, že dojde k výraznému snížení podílu zbytkového odpadu, který pak bude odstraňován na skládkách odpadů jako dosud.

Dalším druhem odpadu shromažďovaného ve sběrných dvorech, je bioodpad. Předpokladem funkčního systému je vybudování dostatečné sítě kompostáren a zajištění odbytu vyrobeného kompostu

Podíl komunálního odpadu, který se nepodaří vytřídit a přímo využít (směsný a objemný komunální odpad) bude tvořit i nadále minimálně 60 - 80 %.

Nulová varianta uvažuje s rozšířením skládkových kapacit  tak, aby bylo možno ukládat 170 – 190 tis. tun směsného a objemného odpadu v Plzeňském kraji za rok.

Nulová varianta neumožňuje naplnění cílů POH Plzeňského kraje z hlediska podílu materiálově využitého komunálního odpadu ve výši minimálně 50 % a snižování podílu BRKO ukládaného do skládek v letech 2013 a 2020.

Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí

Vlivy na odpadové hospodářství

Ukládání odpadů na skládkách preferované v „nulové variantě“ je z hlediska hierarchie nakládání s odpady nejméně vhodným až nežádoucím způsobem. Dochází k trvalé ztrátě surovin, které by bylo možno z odpadu vytřídit a využít.

Investiční náklady na vybudování systému

Nulová varianta z hlediska investic zahrnuje náklady na výstavbu dalších etap skládek odpadů. Každoročně bude nutno uložit až 190 000 tun objemného a směsného odpadu do skládek. Bude se jednat řádově o 300,- Kč za 1 m3 prostoru a 100,- Kč na rekultivaci skládky po ukončení její životnosti za každou uloženou tunu.

Celkem se tedy jedná o 88 mil. Kč investic na každý kalendářní rok, což pro období 30ti let představuje 2 640 mil. Kč.

Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu

Cena za uložení 1 tuny odpadu do skládky zahrnuje náklady na vybudování úložného prostoru, provozní náklady, náklady na monitoring, poplatek za uložení odpadu do životního prostředí Připravovaná novela zákona o odpadech uvažuje o navýšení poplatku za ukládání odpadů do skládek, a to ze současných 500,- Kč za tunu až do výše 1500,- Kč za 1 uloženou tunu odpadu. Pokud k navrhované zákonné úpravě dojde, je možno uvažovat s cenou skládkovného ve výši 2500,- Kč za 1 tunu při průměrné výši inflace 2 % ročně.

Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost

Je možné, že dojde k úplnému zákazu ukládat neupravený komunální odpad do skládek podobně jako v jiných zemích EU.

### B. Pasívní nulová varianta

Odpad bude odvážen do zařízení pro využívání odpadů vybudované v jiném kraji, bude podporováno třídění odpadů u zdroje, zbývající podíl bude skládkován.

Na území kraje se předpokládá vytvoření sítě překladišť komunálních odpadů pro transport do zařízení umístěného mimo území kraje. Přepraveno k využití nebo odstranění bude cca 130 000 tun směsného a objemného komunálního odpadu.

Zbývající produkované množství SKO a OO bude uloženo do skládek v regionu.

Investiční náklady na vybudování systému

Pasívní varianta zahrnuje náklady na výstavbu dalších etap skládek odpadů pro odstranění zbytkového komunálního odpadu v množství cca 60 000 tun/rok.

Potřebná kapacita představuje úložný objem cca 72 000 m3 s očekávanými náklady na její vybudování ve výši 27,6 mil. Kč za kalendářní rok. což pro období 30ti let představuje 828 mil. Kč.

Další investice představují náklady na výstavbu překladišť s kapacitou až 130 000 tun odpadu za rok. Náklady na vybudování 1 překladiště činí 12,5 mil. Kč. Celkem se tedy jedná o 62,5 mil. Kč.

Celkové náklady na vybudování systému: 890,5 mil. Kč za 30 let provozu.

Náklady na zpracování 1 t odpadu

Cena za uložení odpadu do skládky byla určena pro rok 2016 a dále ve výši 2500,- Kč za 1 tunu bez DPH.

Cena za provoz překladišť představuje v průměru náklady 200,- Kč na tunu odpadu.

Cena za přepravu odpadu v soupravě za 1 km činí 36,- Kč, při uvažované přepravní vzdálenosti 200 km x 2  pak 720,- Kč na každou tunu odpadu.

Cena za převzetí odpadu do zařízení bude závislá na konkrétním odběrateli. Pro porovnání variant byla zvolena  obvyklá tržní cena za zpracování odpadu v zahraničí ve výši 120 €/t, tj. 3 000,- Kč.

Celková cena za překládání, přepravu a zpracování 1 tuny SKO by pak činila cca 3 920,- Kč bez DPH.

Průměrná cena za zpracování (odstranění) 1 tuny směsného nebo objemného komunálního odpadu zahrnuje 70 % nákladů v sazbě 3 920,- Kč/t a 30 % nákladů v sazbě 2 500,- Kč, tj. představuje 3 494,- Kč/t bez DPH.

Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost

Pasívní varianta přináší především rizika organizační. Pravděpodobnost, že se podaří nasmlouvat odpovídající kapacitu pro odběr až 130 000 tun komunálního odpadu, bude minimální.

Možná varianta je, že by mohlo dojít k realizaci např. sdružené investice více krajů. Prozatím je ale nutno vycházet ze skutečnosti, že se taková investice nepřipravuje.

### C.  Technologie pro úpravu a využívání odpadů metodou MBÚ

Systém několika linek na MBÚ ve velkých odpadových centrech, návaznost na využití výstupních produktů - kapacita zajišťující splnění cílů POH za Plzeňský kraj.

Celková potřebná zpracovatelská kapacita linek MBÚ v kraji představuje 130 – 135 tis. tun za rok. Navrhovány jsou celkem 3 zpracovatelské linky:

MBÚ Chotíkov	kapacita 60 000 t/rok

MBÚ Vysoká	kapacita 45 000 t/rok

MBÚ Černošín	kapacita 30 000 t/rok

Celkem:	            135 000 t/rok

Zůstává dalších cca 55 – 60 tis. tun neupraveného odpadu, který bude ukládán do  skládek. Navíc do skládek bude ukládán i podíl upraveného odpadu z linek MBÚ po biologické stabilizaci. Skládkované množství po úpravě MBÚ představuje 44 360 t/rok. Celkem tedy bude do skládek uloženo cca 100 000 tun komunálního odpadu.

Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí

Vlivy na odpadové hospodářství

Mechanicko-biologická úprava představuje technologii umožňující vytřídění dále využitelných složek komunálního odpadu, především kovů a energeticky využitelných složek. Balastní složky jsou vytříděny a uloženy na skládky. Zvažováno je využití fermentované složky jako energetického kompostu.

Z hlediska nakládání s odpady se jedná o metodu vysoce efektivní zařazenou mezi nejlepší dostupné techniky směřující k materiálovému využívání komunálního odpadu.

Investiční náklady na vybudování systému

Dovybavení sběrných dvorů bude řešeno samostatným projektem jako součást integrovaného systému. Potřebná kapacita zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu odpadů v Plzeňském kraji bude složena ze tří linek při velkých odpadových centrech – skládkách Chotíkov, Vysoká a Černošín.

MBÚ Chotíkov	422 mil. Kč

MBÚ Vysoká	326 mil. Kč

MBÚ Černošín	290 mil. Kč

Celkem:                    1 038 mil. Kč

Ukládání na skládku při investiční ceně 300,- Kč za 1m3 úložného prostoru a 100,- Kč/t na rekultivaci skládky se jedná o 119 160 m3 prostoru, to je 45, 678 mil. Kč na každý rok, tj. za 30 let 1 370,34 mil. Kč.

Celkové náklady na vybudování systému: 2 408 mil. Kč za 30 let provozu.

Náklady na zpracování (odstranění) 1 t odpadu

V rámci ekonomické analýzy byly na základě očekávaných investičních a provozních nákladů, cen energií, mzdových nákladů a cen výstupních produktů po úpravě odpadů určeny následující ceny za odběr 1 tuny odpadu v zařízení:

MBÚ Chotíkov	2 300,-  Kč/t

MBÚ Vysoká	2 600,-  Kč/t

MBÚ Černošín	2 700,-  Kč/t

Průměrná cena s ohledem na kapacitu:    2 489,-  Kč/t

Průměrná cena uložení odpadu na skládku: 2 500,- Kč/t bez DPH.

Průměrná cena za 1 tunu odpadu zahrnuje poměr kapacit k celkovému množství odpadu, MBÚ Vysoká 71 % a skládky 29 %. Výsledná cena za zpracování nebo odstranění 1 tuny odpadu činí 2 492,- Kč.

Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost

Technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu je využívána v řadě evropských zemí, nejvíce v Rakousku, Německu, Itálii a ve Španělsku. Mezi rizika technická lze uvést požadavky na kvalitu zbytkového odpadu ukládaného do skládek z hlediska výhřevnosti (nesmí být vyšší, než 8 MJ/kg) a z hlediska obsahu biologických látek

Zásadní jsou v případě MBÚ rizika organizační. Koncepční řešení předpokládá, že výsledný produkt – palivo z odpadu (TAP – tuhé alternativní palivo) bude možno uplatnit na trhu a kladnou hodnotu 55,- Kč/t.

Podobně problematické může být zajistit odbyt tzv. „energetického kompostu. Uplatnění vyrobeného množství tohoto produktu na trhu je rovněž nereálné, zejména za uvažovanou hodnotu 55,- Kč/t. V případě tohoto produktu hrozí reálné riziko, že jej bude nutno ukládat do skládky za zápornou hodnotu 2 500,- Kč/t, což by výrazně negativně ovlivnilo ekonomiku celého zpracovatelského procesu.

### D.  Kombinace energetického využívání odpadů (ZEVO) a technologie MBÚ

Kombinace těchto zařízení zajistí maximální využití energeticky hodnotného podílu komunálních odpadů v celkovém množství až 140 000 t/rok. Zbytkový odpad bude ukládán do skládek.

ZEVO Chotíkov

Kapacita zařízení je navržena na 95 000 tun směsného komunálního odpadu za rok. Tepelná kapacita odpadu nahradí cca 70 000 tun hnědého uhlí, které by jinak muselo být spáleno v provozech Plzeňské teplárenské a.s. pro zajištění potřebné tepelné kapacity města Plzně.

Výkon instalovaného turbogenerátoru činí 7,5 MW. Množství dodané elektrické energie do sítě představuje cca 22 500 MWh/rok, tepelná energie dodávaná do sítě CZT (centrální zásobování teplem) činí cca 108 000 MWh/rok.

MBÚ Vysoká

Navrhovaná kapacita činí 40 - 45 tis. tun směsného a objemného odpadu za rok. Kromě směsného komunálního odpadu z jižní a jihovýchodní části území kraje, bude linka zpracovávat také upravené podíly objemného odpadu s vysokou energetickou hodnotou. Vyrobené palivo z odpadu bude využíváno jako náhrada primárních paliv v energetických zařízeních.

V základní bilanci nakládání se směsnými a objemnými komunálními odpady je nutno uvažovat s 50 000 tunami/rok nezpracovaného SKO či OO uloženého do skládek, dále s podílem nevyužitelného podílu po úpravě MBÚ na Vysoké ve výši 14 700 tun/rok a s podílem odpadních produktů po spalování v ZEVO Chotíkov (20 155 tun škváry). Rovněž bude vznikat cca 6500 tun nebezpečného odpadu z čištění spalin, který bude ukládán na skládkách nebezpečného odpadu mimo region.

Celková max. kapacita skládek v regionu v případě této varianty činí 65 000 tun.

Ekologické dopady na zásadní složky životního prostředí

Vlivy na ovzduší

ZEVO Chotíkov – jedná se o spalovací zařízení pro směsné odpady vybavené vysoce efektivním zařízením pro čištění emisí tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění kvality ovzduší v okolí provozu. Úroveň emisí odpovídá hodnotám BAT. Nedojde k zásadnímu ovlivnění imisního pozadí v oblasti.

MBÚ Vysoká – popsáno v předchozí variantě

Skládky odpadů - vliv podílu ukládaného do skládek na ovzduší koresponduje s předchozími variantami.

Vlivy na vodní hospodářství

ZEVO Chotíkov nebude za běžného provozu ovlivňovat povrchové vody

MBÚ Vysoká - Technologie MBÚ v rámci provozu mechanické úpravy nenakládá s vodami.

Skládky odpadů - vlivy skládek na vodní hospodářství jsou identické jako v předchozích variantách.

Vlivy na odpadové hospodářství

ZEVO Chotíkov – energetickým využitím 95 000 tun SKO za rok dojde ke snížení množství BRKO ukládaného do skládek o 47 000 tun, což představuje zásadní posun k plnění klíčových cílů POH Plzeňského kraje. Při spalování odpadů vznikají vedlejší odpady. Předpokládá se produkce 20 155 tun škváry, která nebude mít nebezpečné vlastnosti a bude nabízena k využívání např. ve stavebnictví nebo pro rekultivační směsi.

Dalšími odpadními produkty jsou zbytky po čištění plynů a odloučený popílek v množství cca 3 500 tun/rok, které představují odpady v kategorii nebezpečné. Tyto odpady budou odváženy na skládky nebezpečných odpadů mimo region.

MBÚ Vysoká - Balastní složky jsou vytříděny a uloženy na skládky, podíl s biologicky aktivní složkou je podroben aerobní fermentaci.

Skládky odpadů - vlivy skládek na odpadové hospodářství jsou identické jako v předchozích variantách.

Investiční náklady na vybudování systému

Náklady na výstavbu ZEVO Chotíkov

Cena výstavby ZEVO Chotíkov představuje 2 500 mil. Kč.

Náklady na výstavbu linky MBÚ Vysoká

Náklady spojené s výstavbou areálu mechanicko-biologické úpravy v areálu skládky Vysoká představují 326  mil. Kč.

Náklady na vybavení sběrných dvorů

Cena upravárenské linky určené pro objemný a další odpad se pohybuje v rozmezí 20 – 50 mil. dle konkrétního projektu. Celkové investiční náklady 4 linek mohou dosáhnout 200 mil. Kč.

Náklady na potřebné skládkové kapacity

Celkem je potřeba uložit cca 65 000 tun komunálního odpadu ročně na skládky, tj. za 30 let 897 mil. Kč, pokud veškerá škvára z procesu spalování na ZEVO Chotíkov bude využita a nebude skládkována.

Celkové náklady na vybudování systému: 3 923 mil. Kč bez DPH za 30 let provozu.

Náklady na zpracování 1 t odpadu

ZEVO Chotíkov -  cena za zpracovanou tunu odpadu byla vypočtena ve výši 2 200,- Kč. Tato cena zahrnuje rovněž náklady na překládací stanice, jejich provoz a přepravu odpadů z překládacích stanic do ZEVO Chotíkov.

MBÚ Vysoká - cena za zpracovanou tunu odpadu byla vypočtena ve výši 2 600,- Kč.

Skládky odpadů - průměrná cena uložení odpadu na skládku: 2 500,- Kč/t.

Odhad průměrné ceny zpracování (odstranění) 1 t komunálního odpadu

Položka zahrnuje náklady na provoz ZEVO, linky na MBÚ Vysoká  a provoz  samotných skládek odpadů, kam bude ukládán odpad, který nebude vhodný pro využití v ZEVO ani na lince MBÚ.  Průměrná cena za 1 tunu odpadu zahrnuje poměr kapacit k celkovému množství odpadu, tj. ZEVO 50%, MBÚ Vysoká 23,6 % a skládky 26,4 %.

Výsledná cena za zpracování nebo odstranění 1 tuny odpadu činí 2 373,- Kč bez DPH.

Rizika technická, organizační, právní prosaditelnost

Rizika lze rozdělit do tří základních skupin:

ZEVO Chotíkov – rizika technická se očekávají minimální. Jedná se o technologii všeobecně známou, prověřenou splňující podmínky pro její provozování na území ČR a plně v souladu s legislativou Evropské unie i ČR především z hlediska nároků na ochranu ovzduší.

Právní prosaditelnost záměru je umožněna novelou zákona o odpadech zveřejněnou pod číslem 154/2010 Sb., která upravuje podmínky pro energetickou využitelnost odpadů.

MBÚ Vysoká – platí rizika uvedená v předchozí variantě.

Skládky odpadů – platí rizika uvedená v předchozích variantách.

### Vyhodnocení variant formou multikriteriální analýzy

Bodové hodnocení variant je provedeno v rozsahu od 1 do 5 (vyšší počet bodů znamená kladné hodnocení). Ke každému kritériu je přiřazena váhová hodnota od 0,1 do 1,0 vyjadřující významnost jednotlivých kritérií s ohledem na dosažení cíle.

Váhová hodnota kritérií odráží jejich význam z hlediska proveditelnosti, optimálního nakládání s odpady v souladu s požadavky legislativy a plnění cílů POH za ekonomicky přijatelných podmínek.

| Kritérium | Váha kritéria | Varianta A |  | Varianta B |  | Varianta C |  | Varianta D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 – 1,0 | body | suma | body | suma | body | suma | body | suma |
| Vlivy na ŽP | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 |
| Plnění cílů POH | 0,8 | 1 | 0,8 | 3 | 2,4 | 5 | 4,0 | 5 | 4,0 |
| Úroveň využití odpadu | 0,5 | 1 | 0,5 | 2 | 1,0 | 5 | 2,5 | 5 | 2,5 |
| Podpora energetické soběstačnosti kraje | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 | 3 | 1,2 | 4 | 1,6 |
| Cena za 1 t SKO | 0,8 | 2 | 1,6 | 1 | 0,8 | 3 | 2,4 | 5 | 4,0 |
| Rizika technická | 0,2 | 5 | 1,0 | 4 | 0,8 | 3 | 0,6 | 4 | 0,8 |
| Rizika organizační | 0,9 | 5 | 4,5 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 4 | 3,6 |
| Právní prosaditelnost | 0,7 | 1 | 0,7 | 4 | 2,8 | 4 | 2,8 | 4 | 2,8 |
| Celkem |  |  | 10,5 |  | 11,1 |  | 19,3 |  | 23,3 |

## Návrh optimální varianty

V porovnání jednotlivých variant na základě bodového hodnocení všech uvažovaných hledisek vychází

jako nejvýhodnější varianta D,

tedy kombinace výstavby ZEVO Chotíkov a linky MBÚ na skládce Vysoká za současného ukládání nevyužitelného zbytku komunálních odpadů do skládek tak, aby byly naplněny cíle POH kraje a obcí z hlediska nakládání s komunálními odpady.

Závěr :

Realizace systému zajistí racionální využívání komunálních odpadů, ať již primárně vytříděných a následně zpracovaných, tak i využití energie obsažené ve zbytkovém směsném odpadu pro zajištění podílu potřebné tepelné kapacity pro město Plzeň adekvátní ke spotřebě cca 70 000 tun hnědého uhlí (zařízení ZEVO).

Navrhovaná varianta je doporučena k realizaci.

# Rozpracování optimální varianty řešení

## Technické řešení

### Popis navrhovaných zařízení

A – ZEVO Chotíkov

V ZEVO Chotíkov bude využíván směsný komunální odpad a další odpad charakteru komunálního odpadu včetně velkorozměrného odpadu jako palivo.

Odpad bude dovážen v Kuka-vozech a velkoobjemových vozech. Velkoobjemový odpad bude rozrušen na potřebnou velikost.

Odpad bude skladován v polouzavřeném, odsávaném  bunkru.

Jeho termická úprava probíhá na roštovém zařizeni a uvolněná tepelná energie bude využívána v přiřazeném parním kotli pro výrobu páry (41 bar abs, 400 °C).

Pro stabilizaci teplot v dohořívacím prostoru ohniště (v případě nutnosti) a pro fázi najíždění a odstavování budou instalovány hořáky spalující LTO.

Škvára z kotle bude vynášena mokrým vyhrnovačem a bude skladována v samostatném bunkru (před tím z ní bude separován železný šrot).

Pára bude využívána v kondenzačním TG pro výrobu elektrické energie a současně se pára vypouštěná regulovaným odběrem použije pro výrobu horké vody, která bude dodávána do sítě CZT Plzeňské teplárenské.

Výstupní pára z turbiny bude vychlazena pomocí vzduchového kondenzátoru.

Pro čištění spalin je předpokládáno použití kombinované metody – suché s mokrou vypírkou a katalytickým reaktorem na rozklad oxidů dusíku a dioxinů.

Spaliny z kotle budou vedeny do rozprašovacího  reaktoru, kde budou nastřikovány a vysoušeny reakční produkty ze zachycených kyselých složek a ostatních škodlivin v pračce v případě potřeby spolu s hydroxidem vápenatým a adsorbentem. Tyto vysušené složky  budou dále zachycovány na tkaninovém filtru, ve kterém se na filtrační tkanině  tvoří vrstva směsi hydroxidu vápenatého, reakčního produktu a popílku. V této vrstvě dochází k prvnímu zachycování kyselých složek spalin (síry, chloru, fluoru atd.) a těžkých kovů.

Za tkaninový filtr je instalována pračka, ve které se zachytí zbytek kyselých složek a těžkých kovů.

Pro snížení spotřeby vody je na spalinách před a za pračkou zařazen výměník spaliny/spaliny č.1, který chladí spaliny na vstupu do pračky a ohřívá spaliny na výstupu z pračky.

Za  pračkou je zařazen reaktor, který rozkládá oxidy dusíku (selektivní katalytickou redukcí - SCR) a dioxiny. Před vlastním reaktorem je zařazen parní ohřívák spalin, který ohřívá spaliny na teplotu potřebnou pro činnost reaktoru. Spaliny jsou ohřívány párou.

Pro snížení spotřeby páry je na spalinách před parním ohřívákem zařazen výměník spaliny/spaliny č.2, který ohřívá spaliny na vstupu do parního ohříváku a chladí spaliny na výstupu z reaktoru (před vstupem do ventilátoru spalin a komínem).

Odpadní vody z procesu budou čištěny a zpracovávány v úpravně technologických odpadních vod vybavené neutralizací, flokulací, srážením, sedimentací, filtrací. Zachycený kal bude odvodňován na kalolisu. Předčištěná voda bude vracena do procesu a odpadní voda bude  rozstřikována v rozprašovacím reaktoru.

Měření hmotnostních koncentrací znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší bude prováděno v souladu s NV č.354\2002 Sb. v platném znění.

Závod na energetické využití odpadu bude provozován v celoročním nepřetržitém provozu a jeho tepelný výkon v horké vodě bude nahrazovat odpovídající výkon v kotelně Plzeňské teplárenské.

B - Mechanicko-biologická úprava odpadů Vysoká

Jedná se o stavbu technologického charakteru, která je budována za účelem zpracování a úpravy další části produkce tuhého komunálního odpadu (TKO) v rámci Plzeňského kraje.

Vstupující množství do tohoto technologického procesu je navrženo na 45 000 t/rok.

Stavba bude tvořena dvěma relativně samostatnými objekty :

- Zastřešenou, z části opláštěnou výrobní halou pro technologickou linku mechanické úpravy TKO (drcení, třídění, separace),

- Kompostárna tvořená skupinou aerobních fermentorů pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO) na kompost či k energetickému využití.

Technologie mechanické úpravy TKO

je navržena tak aby zajistila vytřídění a separaci inertních složek odpadu (kamenivo, zdivo, omítky a pod.), který bude i nadále ukládán na skládku, dále oddělení biologicky rozložitelných hmot, oddělení hořlavé části komunálního odpadu (dřevo, papír, tkaniny apod.) a separaci železných a neželezných kovů.

Biologicky rozložitelná část odpadu bude zpracována aerobní fermentací na energeticky využitelný kompost, ale také jako normální kompost pro zemědělské využití.

Technologické uspořádání je navrženo formou automatické výrobní linky s řízením a ovládáním strojů dle zásad práce v  automatické lince.

Zálohování v lince a technologii mechanicko-biologické úpravě TKO se nepředpokládá.

Vstup TKO na linku bude z volné manipulační přijímací plochy po prvotním vizuálním vytřídění nevhodných součástí odpadu. Prvním technologickou operací v lince je prvotní desintegrace (drcení) TKO. Na výstupu z drtiče bude materiál podrcen na zrnitost 0 – 150 mm (v jednom směru až 250 mm). Podrcený TKO padá a je rozprostírán na pásový dopravník, nad kterým je zavěšen magnetický separátor na odstranění feritických kovů. Následuje rozměrové třídění na dvě zrnitostní skupiny. Nadsítné -  o zrnitosti 50 – 150 mm (v jednom směru až 250 mm) a podsítné -  o zrnitosti   0 –  50 mm (v jednom směru až 80 mm). Nadsítné obsahuje převážně lehkou složku (plasty, papír, textil, dřevo) a podsítné těžkou složku (biosložku, inertní materiály a menší části lehké složky).

Dílčí linka zpracování nadsítného z třídícího síta zajišťuje další zpracování rozměrnější a lehčí frakce, to je další oddělení těžších předmětů z ní, odtřídění neželezných kovů, podrcení na zrnitost vyhovující pro energetické využití a slisování do expedičních balíků.

Dílčí linka zpracování podsítného z třídícího síta zajišťuje další oddělení těžších předmětů a podrcení na zrnitost vyhovující pro aerobní fermentaci ve fermentorech. Těžká složka ze vzduchového třídiče bude dopravena mimo objekt třídění a uložena na skládku komunálního odpadu.

Dopravní propojení mezi jednotlivými technologickými zařízeními je provedeno pásovými dopravníky s hladkým nebo žebrovaným pásem (dle úklonu).

Technologie aerobní fermentace (kompostování)

Navrhuje se použití technologické koncepce řízené aerobní termofilní fermentace biologicky rozložitelného komunálního odpadu a případně další odpadní biomasy z komunální a podnikatelské sféry, s možností dosoušení fermentované směsi.

Jako technologického zařízení se navrhuje použití aerobního fermentoru EWA určeného na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, případně i kalů z ČOV a ostatních bioodpadů aerobní termofilní fermentací. Vzhledem ke zpracovávanému množství bude použito tzv. skupinového nasazení, to je 6 paralelně uspořádaných fermentačních jednotek.

## Ekonomický rozbor optimální varianty řešení

### Využití SKO a OO v ZEVO Chotíkov

Svoz SKO a OO s využitím překládacích stanic (Černošín, Lazce, Rokycany)

- investiční náklady na výstavbu překládací stanice v cenách roku 2011 jsou 12,5 mil. Kč

- vstupy a výstupy překládací stanice:

| VSTUPY |  | Černošín | Horšovský Týn - Lazce | Rokycany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| počet pracovníků |  | 1 | 1 | 1 |
| vzdálenost km od ZEVO Chotíkov |  | 45 | 50 | 26 |
| vlastní spotřeba elektřiny | MWh/rok | 30 | 30 | 30 |
| směsný a objemný komunální odpad | t/rok | 13 000 | 8 000 | 13 000 |
| VÝSTUPY |  | Černošín | Horšovský Týn - Lazce | Rokycany |
| směsný a objemný komunální odpad | t/rok | 13 000 | 8 000 | 13 000 |

| PROVOZNÍ NÁKLADY | jednotka | Černošín | Horšovský Týn - Lazce | Rokycany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| proměnné provozní náklady celkem | tis. Kč | 39 910 | 24 743 | 39 019 |
| pevné provozní náklady celkem | tis. Kč | 737 | 737 | 737 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM (bez odpisů) | tis. Kč | 40 647 | 25 480 | 39 757 |

##### Přímý svoz odpadu z města Plzně a Kralovic do ZEVO Chotíkov

| VSTUPY/VÝSTUPY | jednotka | Plzeň | Kralovice |
| --- | --- | --- | --- |
| směsný a objemný komunální odpad | t/rok | 55 000 | 6 000 |
| NÁKLADY |  |  |  |
| přímý svoz SKO a OO do ZEVO Chotíkov | tis. Kč | 55 000 | 7 200 |
| odběr SKO a OO do ZEVO Chotíkov | tis. Kč | 121 000 | 11 400 |
| NÁKLADY CELKEM | tis. Kč | 176 000 | 18 600 |

##### Výsledná očekávaná celková cena za využívání SKO a OO do ZEVO Chotíkov

Výsledná očekávaná cena využívání SKO v roce 2016 byla odvozena od měrných nákladů na 1 t odpadu, jejichž složení je následující:

  - náklady na svoz odpadu

    - 1 000 Kč/t – za svoz odpadu do překládacích stanic a přímo do ZEVO

    - 1 200 Kč/t – za svoz odpadu z oblasti Kralovic přímo do ZEVO Chotíkov

  - náklady na překládací stanici (provozní náklady, odpisy, úroky z úvěru na investici) v následující výši

    - 135 Kč/t - Černošín

    - 220 Kč/t – Horšovský Týn – Lazce

    - 135 Kč/t - Rokycany

  - náklady na transport odpadu z překládací stanice do ZEVO Chotíkov:

    - 162 Kč/t - Černošín

    - 180 Kč/t – Horšovský Týn – Lazce

    - 94 Kč/t - Rokycany

  - náklady na odběr odpadu do ZEVO Chotíkov

    - 2 200 Kč/t – Plzeň

    - 1 900 Kč/t – ostatní lokality – nižší cena oproti městu Plzeň byla zvolena z důvodu dosažení srovnatelné celkové nákladovosti a ziskovosti

    - cca 2 060 Kč/t - průměrná jednotná cena

Průměrné náklady na 1 tunu odpadu v roce 2016 jsou 3 185 Kč/t.

Na základě výše uvedených skutečností byla zvolena jednotná očekávaná cena za využívání SKO a OO pro všechny svozové lokality a to ve výši 3 300 Kč/t při průměrné ziskovosti cca 2-3%.

Výsledná cena odpovídá průměrným nákladům 1 000 - 1 200 Kč/rok na 1 obyvatele.

Cena zároveň řeší i současné disproporce mezi vybíranými poplatky a skutečnými náklady obcí, kdy obce již dnes musí celkový systém nakládání s odpady dotovat z jiných zdrojů.

### Využití SKO a OO v MBU MP Vysoká

Základní předpoklady MBU MP Vysoká

  - cena za odběr SKO a OO do zařízení v roce 2016 – 2 600 Kč/t

  - cena za prodej kovů (železo) v roce 2016 – 1 656 Kč/t

  - cena za prodej barevných kovů v roce 2016 – 5 520 Kč/t

  - cena za prodej TAP v roce 2016 – 55 Kč/t

  - cena za prodej energetického kompostu v roce 2016– 55 Kč/t

  - cena za spálení spalitelného odpadu ve spalovně vč. dopravy v roce 2016 – 2500 Kč/t

  - cena za likvidaci odpadu na skládce v roce 2016 – 2 500 Kč/t

  - cena za likvidaci PVC+nebezpečných odpadů včetně dopravy v roce 2016 – 7 949 Kč/t

Investiční náklady a opravy MBU MP Vysoká

    - výše investice v cenové úrovni roku 2011 – 326 mil. Kč

  - náklady na opravy:

    - 2,5% z technologické části investičních nákladů

    - 0,6% ze stavební části investičních nákladů

Vstupy a výstupy MBU MP Vysoká

| Odpady na vstupu do zařízení: |  |
| --- | --- |
| směsný KO [t/rok] | 38 000 |
| objemný KO [t/rok] | 7 000 |
| množství odpadu celkem [ t/rok] | 45 000 |
| počet pracovníků celkem | 14 |
| pitná voda [m3/r] | 580 |
| odpadní vody do kanalizace [m3/r] | 580 |
| TAP [t/r] | 9 000 |
| odpad do spalovny [t/r] | 4 500 |
| odpad na skládku [t/r] | 19 150 |
| energetický kompost (EK) [t/r] | 4 450 |
| PVC+nebezpečné odpady [t/r] | 300 |
| kovy - železo [t/r] | 1 300 |
| kovy - barevné [t/r] | 300 |
| vlastní spotřeba elektřiny elektrické pohony + otop [MWh/r] | 2 360 |
| spotřeba PHM pro mobilní zařízení [litry/r] | 98 000 |

Tržby a náklady MBU MP Vysoká

| TRŽBY | 2016 |
| --- | --- |
| Tržby za odpady [tis. Kč/rok] | 117 000 |
| Tržby za prodej kovů - železo [tis. Kč/r] | 2 153 |
| Tržby za prodej kovů - barevné [tis. Kč/r] | 1 656 |
| Tržby za prodej TAP [tis. Kč/r] | 497 |
| Tržby za prodej EK [tis. Kč/r] | 246 |
| Tržby celkem [tis. Kč/rok] | 121 552 |

| NÁKLADY | 2016 |
| --- | --- |
| pitná voda | 21,82 |
| odpadní vody do kanalizace | 14,72 |
| odpad do spalovny | 11 250 |
| odpad na skládku | 47 875 |
| PVC+nebezpečné odpady | 2 385 |
| vlastní spotřeba elektřiny | 9 120 |
| spotřeba PHM (nakladač, UNC) a chemikálií | 2 921 |
| mzdy | 5 008 |
| odvod z mezd | 1 703 |
| opravy | 5 673 |
| ostatní režijní náklady | 2 409 |
| Provozní náklady celkem (bez odpisů) [tis. Kč/rok] | 88 380 |

##### Výsledná očekávaná celková cena za využívání SKO a OO v MBU MP Vysoká

Výsledná očekávaná cena za využívání SKO a OO v roce 2016 je 3 800 Kč/t a byla odvozena od měrných nákladů na 1 t odpadu, jejichž složení je následující:

  - náklady na svoz odpadu

    - 1 200 Kč/t – za svoz odpadu přímo do MBU MP Vysoká

  - náklady na odběr odpadu do MBU MP Vysoká

    - 2 600 Kč/t

### Odstranění zbývajícího odpadu na skládky

Očekávaná cena odstranění odpadu, který nebude zpracován v ZEVO Chotíkov ani v MBU MP Vysoká, je 3 500 Kč/t a skládá se z následujících položek:

  - náklady na svoz odpadu – 1 000 Kč/t

  - náklady na uložení odpadu na skládku - 2 500 Kč/t

### Celkové náklady na využití a odstranění odpadu (včetně svozu) v roce 2016 – shrnutí

|  | odpad celkem [t] | celkové náklady na využití a odstranění odpadu [Kč/t] v roce 2016 | celkové náklady na využití a odstranění odpadu [mil. Kč] v roce 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| odpady do ZEVO | 95 000 | 3 300 | 314 |
| odpady do MBU MP Vysoká | 45 000 | 3 800 | 171 |
| odpady na skládky | 50 000 | 3 500 | 175 |
| celkem | 190 000 |  | 660 |